
Tabela kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

	 Budowa:
	 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gutków, Ceniawy gmina  Będków
	

	 Obiekt:
	 Sieć wodociągowa
	

	 Rodzaj robót:
	 Inżynieryjne
	

	 Lokalizacja:
	 Gmina Będków dz. nr ewid. 462, 143 obręb Gutków, 91, 139 Ceniawy
	

	 Zamawiający:
	 Gmina Będków  ul. Parkowa 3  97-319 Będków
	

	
	
	


	Nr pozycji
	Nazwa pozycji
	Miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto 


	1
	
	Sieć wodociągowa

	
	
	
	

	 
	1.1
	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym
	km
	0,420
	
	

	 
	1.2
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni
	m²
	200,000
	
	

	 
	1.3
	NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (50% długości wodociągu 80% mechaniczne)
	metr
	168,000
	
	

	 
	1.4
	NS-Rob ziemne pionowe z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (50% długości wodociągu 20% ręczne)
	metr
	42,000
	
	

	 
	1.5
	Odnoga wbudowana w istniejacy rurociag z rur PE ø 110
	szt
	2,000
	
	

	 
	1.6
	Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 110
	metr
	420,000
	
	

	 
	1.7
	Przewiert HDD rurami PE 110 (50% długości wodociągu)
	metr
	210,000
	
	

	 
	1.8
	Rura ochronna (wykop otwarty) ø 110 ø 250
	metr
	26,000
	
	

	 
	1.9
	Polaczenie rur PE metoda zgrzewania czolowego w wykopie umocnionym ø 110
	szt
	35,000
	
	

	 
	1.10
	Montaz kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym ø 110
	szt
	9,000
	
	

	 
	1.11
	Przeciaganie rurociagu ø 110 w rurach ochronnych - tylko płozy i manszety
	metr
	67,000
	
	

	 
	1.12
	Montaz tuleji kolnierzowej z PE zgrzewanej czolowo w wykopie umocnionym ø 110
	szt
	8,000
	
	

	 
	1.13
	Zasuwa kolnierzowa ø 100
	kmpl
	2,000
	
	

	 
	1.14
	Montaz trójnika zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego w wykopie umocnionym ø 100
	szt
	4,000
	
	

	 
	1.15
	Hydrant pozarowy nadziemny ø 80 z zasuwą
	kmpl
	3,000
	
	

	 
	1.16
	Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200 m)
	szt
	2,000
	
	

	 
	1.17
	Dezynfekcja rurociagów sieci wodociagowej (200 m) do ø 150
	szt
	2,000
	
	

	 
	1.18
	Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej (200 m) do ø 150
	szt
	2,000
	
	

	
	1.19
Oonie nawierzchni
 
	Odtworzenie nawierzchni 
	m²
	200,000
	
	

	2
	Prace projektowe
 
	kpl. 
	    1
	
	

	3
	Wartość inwestycji
w
	razem
	


