[image: image2.png]BEDKOW 2010 OBMIAR

Lp. ] Podst [ Opis i wyliczenia | j-m. ’ Poszcz | Razem
Remont nawierzchni ulic w Bedkowie 2010
1 PODBUDOWA
1/KNNR 6 |Koryto wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat.|m?2 (
d.1/0101-03 |1l-VI na poszerzeniu jezdni - pl. Kosciuszki przy pos. 15-17
30 m? 30.00
RAZEM 30.00
2/KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m2
d.1]0104-03 |nicznie o gr.10 cm - pl. Kosciuszki
30 m? 30.00
RAZEM 30.00
3/KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowa- [m2
d.1]0113-02 |nego mechanicznie gr. 20 cm - pl. Kosciuszki
30 m? 30.00
RAZEM 30.00
4/KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcego podioza betonem asfaltowym 0/ |t
d.1/0108-02 |12.8 mechaniczne - pl. Krasickiego, ul. Krakowska, pl.
Kos$ciuszki
110 t 110.00
RAZEM 110.00
2 NAWIERZCHNIA
S5|KNNR 6 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12.8 wg PN-S- m?2
d.2|0308-01 |96025:2000 o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) recznie -
pl. KoSciuszki przy pos. 15-17
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
6|KNR AT- |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o §r. gr. 4 cm z wywo-|m?2
d.2/03 0102- |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km - pl. Krasickie-
03 go, ul. Krakowska, pl. Kosciuszki
2244 m2 2244.00
RAZEM | 2244.00
7|KNR AT- |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 6 cm z wywo-|m?2
d.2/03 0102- |zem materiatu z rozbi6rki na odl. do 10 km - ul. Krakowska
03 przy pos. 11-13
702 m?2 702.00
RAZEM 702.00
8 KSNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2
d.2/1005-06
2946 m2 2946.00
RAZEM | 2946.00
9|KNNR 6 |Skropienie asfaltem podioza m?2
d.2{1005-07
2946 m2 2946.00
RAZEM | 2946.00
10|KSNR 6 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12.8 wg PN-S- m2
d.2/0309-02 96025:2000 o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
4354.1 m?2 4354.10
RAZEM | 4354.10
11/KSNR 6 [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych [szt
d.2|1305-01
25 szt 25.00
RAZEM 25.00

Norma PRO Wersja 4.29 Licengja: 22821 dia Jacek Killman




[image: image1.png]Nr 3401-3/2010

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ULIC
W BEDKOWIE

PRZEDMIAR ROBOT




