Nr 3401-1/2011

Załącznik  Nr 10

PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBIÓRKA BUDYNKU ZLEWNI MLEKA

[image: image1.png]WYKNO_ROZBIORKA_PR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
145111100-9 | ROZBIORKA BUDYNKU ZLEWNI MLEKA
1/KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow przytaczy i przerzutow 2-przewodowych o diugosci do  kpl.
d.1/1144-01 20 m z wejéciem na stup lub z drabin
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-03 | Demontaz wysiegnikow na $cianie ceglanej szt.
d.1/1143-02
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
3/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1/0506-06
5.90+6.50 m 12.400
| RAZEM 12.400
4]KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2 ‘
d.1/0545-08 |chy nie nadajacej sie do uzytku
pas podryn- |14.30*0.45 m2 ‘ 6.435
nowy
attyka (14.30*2+5.30*2)*0.50 'm2 | 19.600
| RAZEM 26.035
5/KNR 4-04  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m |
d.1/0506-05 |
| 12.00+14.30+6.10 m 32.400
RAZEM 32.400

6 KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych 'm2
d.1/0101-02 do fat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do uzytku

Sciananad 1 0.50*14.50 m2 7.250
daszkiem
daszek nad | 14.50*2.40 m?2 34.800
rampg
zadaszenie 6.20*2.50 m?2 15.500
RAZEM 57.550
7/WYCENA_1 |Utylizacja ptyt azbestocementowych kg
d.1kalk. witasna
| 57.55*12.30 . kg 707.865
RAZEM 707.865
8/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1/0509-03
dach gtéwny 14.50*5.50 'm2 79.750
RAZEM 79.750
9/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad 'm2
d.1,0509-02 |
przybuddéwka 6.00*2.30 'm2 13.800
RAZEM 13.800
10 KNR 4-04  Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
d.1/0305-07 _
114.50*5.50*0.10 ‘m3 7.975
RAZEM | 7.975
11/ KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk 'm2 i
d.1/0403-02 ‘
6.00*2.30 'm2 13.800
| RAZEM | 13.800
12 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych 'm2 i
d.1 0403-04 f j
6.00%2.30 ‘m2 13.800
| RAZEM 13.800
13 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0403-03 |
14.50*2.40 m?2 ‘ 34.800
RAZEM 34.800
14/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji zadaszenia z elementéw stalowych m2
d.1/0801-01 ‘
rampa 14.50*2.40 m2 34.800
zadaszenie 6.20%2.50 m?2 15.500
przy zbiorni-
ku
RAZEM 50.300
15 KNR 2-05 Demontaz zbiornika stalowego t
d.1/0305-01
analogia
1.50 t 1.500]
RAZEM 1.500
16| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi dwuskrzydtowych stalowych m2
d.1/0353-10
1.50*2.20*2 m?2 6.600
RAZEM 6.600
-4 -

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BINCZYK




[image: image2.png]WYKNO_ROZBIORKA_PR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 |KNR-W 4-01 'Wykucie z muru okien stalowych m?2
d.1/0353-08
1.50%1.20*2+1.20*0.90*2+0.9%0.90 m2 6.570
‘ RAZEM 6.570
18 KNR 4-04 Rozebranie murow i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- }m3 |
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
(6.55*3+14.20*2)*4.50%0.28+(2.10*2+5.70)*3.20*0.28+4*2.0*1.0*0.25 m3 71.413
otwory |-(6.57+6.60)*0.28 m3 -3.688
RAZEM 67.725
19 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych o grubos$ci do 30 cm m3
d.1/0303-05
| (6.55*3+14.20*2)*1.00*0.30+(2.10*2+5.70)*0.30%1.00+4*2.0*1.0*0.25 m3 19.385
| RAZEM 19.385
20 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
Sciany 67.725 m3 67.725
fundamenty [19.385 m3 19.385
RAZEM 87.110
21/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i /m3
d.1/1105-02 Imechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
do 5 km
Krotnos¢ = 4
87.110 m3 87.110
| RAZEM 87.110
22 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i 't
d.1/1107-02 wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km ‘
1.800 t 1.800
| RAZEM 1.800
23 /KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km 't
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotno$c¢ = 4
1.800 t 1.800
| RAZEM 1.800
2/45100000-8 |UBIKACJE ZEWNETRZNE 2 SZT | SILOS NA SMIECI
24 KNR4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad 'm2 |
d.2/0509-03 | ‘
wc dwusta- | 2.40*1.30 m2 3.120
niskowe |
wc jednosta- | 1.20%1.40 m2 1.680
nowiskowe | |
1 | RAZEM 4.800
25/KNR 4-04  |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
d.2/0305-07
4.80*0.06 m3 0.288
RAZEM 0.288
26 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondygna- \m3
d.2/0102-02 |cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
wc dwusta- (2.20*2+1.10*3)*2.20*0.12-1.0*2.0*0.12*2 m3 1.553
niskowe
'wc jednosta- (1.10*1.30)*2*2.40*0.12+(2.50+1.30+2.5)*0.80*0.12 m3 1.428
\nowiskowe | |
| | RAZEM 2.981
27 KNR 4-04 Rozebranie fundamentow betonowych o grubosci do 30 cm m3 |
d.2/0303-05
wc dwusta- |(2.20*2+1.10*3)*0.80*0.15 m3 0.924
niskowe |
wc jednosta- |(1.10*1.30)*2*0.8*0.15+(2.50+1.30+2.5)*0.60*0.15 m3 0.910|
nowiskowe | |
RAZEM 1.834
28 /KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i jm3
d.2/1105-01 'mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
Sciany 2.981 'm3 2.981
fundamenty |1.834 m3 1.834
| RAZEM 4.815
29/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
do 5 km
Krotno$¢ = 4
4.815 m3 4.815
RAZEM 4.815

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BINCZYK





