OBMIAR

Załącznik nr 17

Przyłącza wodociągowe i kan. san.

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału w terenie równin- nym. 0.0645 | km km | 0.06 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0.06 |
| 2 d.1 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)- od- krycie ODKRYCIE ISTNIEJĄCEGO KANAŁU KS POD STUDNIE WŁĄCZENIOWĄ 2.7*2*2 | m3 m3 | 10.80 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.80 |
| 3 d.1 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m 1 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 4 d.1 | Demontaż kanału z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 14 | m m | 14.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 5 d.1 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 65.4*1.7*0.9+(2.4*1.5*1.5)+(1.55*1.5*1.5)+(2.29*2*2)+(0.75*2*2) | m3 m3 | 121.11 |  |
|  |  |  | RAZEM | 121.11 |
| 6 d.1 | Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie z włazami żeliwnymi B125 z otworami wentylacyjnymi , stopnie koloru żółtego i szczelnymi przejściami przez ścianę h=2,66m 1 | stud. stud. | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 7 d.1 | Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie z włazami żeliwnymi D400 z otworami wentylacyjnymi , stopnie koloru żółtego i szczelnymi przejściami przez ścianę h=0,75m 1 | stud. stud. | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 8 d.1 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr -400 mm - zamknięcie rurą teleskopową, ki- neta zbiorcza, właz klasy B125 2 | szt szt | 2.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 9 d.1 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - SEPARATOR TŁUSZCZU PST-H 2/200 1 | stud. stud. | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 10 d.1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni 75 | m2 m2 | 75.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 75.00 |
| 11 d.1 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 65.4 | m m | 65.40 |  |
|  |  |  | RAZEM | 65.40 |
| 12 d.1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 65.4*0.9*0.1 | m3 m3 | 5.89 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.89 |
| 13 d.1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-jako obsypka rur 65.4*0.9*0.2 | m3 m3 | 11.77 |  |
|  |  |  | RAZEM | 11.77 |
| 14 d.1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm- jako obsypka rur -uzu- pełnienie obsypki nad wierzch rury 65.4*0.9*0.1 | m3 m3 | 5.89 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.89 |
| 15 d.1 | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja żużlem 1 | m3 m3 | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 16 d.1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy- charkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II (121.11+10.8)-(5.89+11.77+5.89) | m3 m3 | 108.36 |  |
|  |  |  | RAZEM | 108.36 |
| 17 d.1 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 5.89+11.77+5.89 | m3 m3 | 23.55 |  |
|  |  |  | RAZEM | 23.55 |
| 18 d.1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 14*1 | m2 m2 | 14.00 |  |

- 1 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Użytkownik: Wojciech Wolnicki

OBMIAR

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 19 d.1 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 14*1 | m2 m2 | 14.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 20 d.1 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. od 160mm do 315mm 65.4 | m m | 65.40 |  |
|  |  |  | RAZEM | 65.40 |
| 2 | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE |  |  |  |
| 21 d.2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału w terenie równin- nym. 0.033 | km km | 0.03 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0.03 |
| 22 d.2 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)- OD- KOPANIE PRZY WŁĄCZENIU DO SIECI WODOCIAGOWEJ 33*1.75*0.9 | m3 m3 | 51.98 |  |
|  |  |  | RAZEM | 51.98 |
| 23 d.2 | OPASKA HAKU DN 160/100 Z ODEJŚCIEM KOŁNIERZOWYM 1 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 24 d.2 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm 1 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 25 d.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 33*1.5*0.9 | m3 m3 | 44.55 |  |
|  |  |  | RAZEM | 44.55 |
| 26 d.2 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni 18 | m2 m2 | 18.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 18.00 |
| 27 d.2 | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - KSZTAŁTKI ELEKTROOPO- ROWE PE NA RUROCIĄGACH PE ŚR. ZEWNĘTRZNEJ DO 110mm Mufa ELEKTROOPOROWA PE90/90 - 1 szt Mufa ELEKTROOPOROWA PE63/63 - 1 szt Redukcja PE110/63 - 1szt Trójnik ELEKTROOPOROWY PE110/110/90 - 1SZT Kolano ELEKTROOPOROWE 90st PE63 - 2 szt Tuleja kołnierzowa PE90 - 1szt Tuleja kołnierzowa PE110 - 1szt Przejście PE/stal fi63/DN50 9 | szt. szt. | 9.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 28 d.2 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze- wnętrznej 110 mm 7.3 | m m | 7.30 |  |
|  |  |  | RAZEM | 7.30 |
| 29 d.2 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze- wnętrznej 63 mm 25.7 | m m | 25.70 |  |
|  |  |  | RAZEM | 25.70 |
| 30 d.2 | Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200 mm - JAKO RURA OSŁONOWA L=6m, Z PŁOZAMI TYPU B h=34mm, d=106-123mm I MANSZETAMI TYPU N 100/200 1 | szt szt | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 31 d.2 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 32 d.2 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm 1 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 33 d.2 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - OZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU UŁOŻONEGO W ZIEMI TAŚMĄ Z TWORZY- WA SZTUCZNEGO 33 | m m | 33.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 33.00 |
| 34 d.2 | Tabliczki informacyjne 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |

- 2 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Użytkownik: Wojciech Wolnicki

OBMIAR

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 d.2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 33*0.9*0.1 | m3 m3 | 2.97 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.97 |
| 36 d.2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm-jako obsypka rur 33*0.9*0.2 | m3 m3 | 5.94 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.94 |
| 37 d.2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm- jako obsypka rur -uzu- pełnienie obsypki nad wierzch rury 33*0.9*0.1 | m3 m3 | 2.97 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.97 |
| 38 d.2 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy- charkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II 51.98-(2.97+5.94+2.97) | m3 m3 | 40.10 |  |
|  |  |  | RAZEM | 40.10 |
| 39 d.2 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 2.97+5.94+2.97 | m3 m3 | 11.88 |  |
|  |  |  | RAZEM | 11.88 |
| 40 d.2 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. 40mm 33 | m m | 33.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 33.00 |

- 3 -