Nr  3401-6/2009







Załącznik Nr  1
[image: image1.jpg]PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA PRZESTRZENI
OBIEKT: SPACEROWO-REKREACYJINEJ
W CENTRUM MIEJSCOWOSCI BEDKOW

URZAD GMINY BEDKOW
ul. Parkowa 3
97-319 Bedkow

Projektant

data oprac. - listopad 2008

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczng wiasnos¢ MEDIATECH Pawet Wieczorek i moga by¢ stosowane, kopiowane |
braz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych





[image: image2.jpg]rowo-rekreacyjnej w centrum

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany
przebudowy przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej

w centrum miejscowosci Bedkdéw

Dokumentacja opracowana zostala na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500 opracowanej przez
uprawnionego geodete na zlecenie Inwestora.

[y

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem tj. Urzedem Gminy
Bedkdéw.

apa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celdw
projektowych w skali 1:500 opracowana przez
uprawnionego geodete na zlecenie Inwestora
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadacd

drogi publiczne i ich usytuowanie

stawa z dnia 21 marca 1985r - o drogach
publicznych

Polskie Normy.

[S8]




[image: image3.jpg]Projekt budowlany - przebudowa przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej w centrum 4
miejscowosci Bedkdw

OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

2. WYJASNIENIA I UZASADNIENIA SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH

Przebudowa przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej
w centrum miejscowosci Bedkdéw polega na wybudowaniu
nowego chodnika, wykonaniu =zjazdéw do posesji oraz
wymianie konstrukcji nawierzchni w celu przywrdcenia
do stanu pierwotnego: istniejacych chodnikdw, alei
w parku usytuowanego pomiedzy ul. Parkowg
i Krakowska, alei na Pl. Krasickiego i powierzchni
utwardzonych przed budynkiem Urzedu Gminy.
Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie miejsc
utwardzonych o wymiarach 2,5m x 1,2m pod tawki w
ilosci 15 szt. wustawienie podswietlanych tablic

informacyjnych 2 szt. 4m2 z informacjami o
miejscowosci, posadowienie trzech stupdw
oswietleniowych.

3. OPIS TRASY - INWENTARYZACJA I OPIS GEOWNYCH
PUNKTOW TRASY (STAN ISTNIEJACY / PROJEKTOWANY)

Ze wzgledu na rozlegiy obszar opracowania wprowadza
sie w nim podzial w celu sprecyzowania miejsc
projektowanych.

Odcinek od wjazdu do biblioteki tj. posesji Parkowa
nr 1 do posesji Parkowa nr 6 wraz 2z placem przed
Urzedem Gminy.

Stan istniejacy:

Na caiym odcinku istniejacy chodnik szerokoéci od
1,5m do 2m z piyt chodnikowych betonowych
obramowanych kraweznikiem. Zardwno chodnik jak 1
kraweznik z licznymi ubytkami i nieréwnosciami. Ulica
Parkowa z jezdnia o nawierzchni mineralno-bitumicznej
szerokosci 9 m. Przed budynkiem Urzedu Gminy plac
szerokosci 26 m w ktdérym usytuowane jest dojscie do
budynku o nawierzchni z plyt chodnikowych, wjazd =z
trylinki, miejsca postojowej z nawierzchnia
mineralno-bitumiczng oraz zieler. Miejsca postojowe
usytuowane prostopadle do krawedzi jezdni.

Na granicy z posesja nr 2 oraz z posesja nr 4 piot z
podmuréwka betonowa wystajaca ponad nawierzchnie

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczna wlasnosé Ay MEDIATECH Pawe? Wieczorek | moga byt stosowane, kopiowane oraz
udostepniane osobom tizecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia wiascicida z zastrzezeniem wszekich skutkow prawnych




[image: image4.jpg]Projekt budowlany - przebudowa przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej w centrum 5
miejscowosci Bedkéw

chodnika. Wjazd do posesji nr 5 posiada nawierzchnie
z asfaltobetonu.
Stan projektowany:

Szerokos¢ chodnika od 1,5m do 2,0m z pochyleniem
poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Chodnik obramowany
obrzezem ciezkim 8 x 30. W miejscach styku
projektowanego chodnika z piotem z podmuréwka nie
zachodzi konieczno$¢ wykonywania obramowania chodnika
obrzezem. Dojecie do budynku Urzedu Gminy ze spadkiem
1,2 % w kierunku jezdni. Miejsca postojowe o diugosci
5m i1 szerokosci 2,6m wydzielone linia z kostki
(koloru réznego od koloru nawierzchni parkingu)

1 szerokosci réwnej 1 kostki. Od strony wejscia do
budynku jedno stanowisko dla oséb niepelnosprawnych
szerokosci 2,8m. Konstrukcja miejsc postojowych
zgodna z konstrukcja zjazdéw, nawierzchnia ze
spadkiem w kierunku jezdni.

Aleje w parku pomiedzy ul. Parkowa a ul. Krakowska.

Stan istniejacy:

Aleje z piyt betonowych szerokosci 1,0m z licznymi
nieréwnosciami nie obramowane obrzezem. Wzdiuz ul.
Reymonta aleja $lepa zakonczona po ok. 36m nie
potaczona z nawierzchnia utwardzona w pasie drogowym
ul. Reymonta.

Stan projektowany:

Szerokosci alei 1,5m ze spadkiem jednostajnym 2%
(kierunek spadku dowolny) . Aleje obramowane obrzezem
typu ciezkiego 8cm x 30cm. Aleje potaczone z
chodnikiem ul. Parkowej, ul. Reymonta i nawierzchni
utwardzonej przed placem koséciola zachowujac
ciagtoéci ruchu pieszych. Przy poltaczeniu z
chodnikiem w pasie drogowym ul. Reymonta zachowuje
sie jednostajny spadek nawigzujac wysokosciowo do w/w
chodnika. Przy alei laczacej wejscie do kosciota z
ul. Parkowa projektuje sie wyznaczenie 4 miejsc na
tawki. Miejsca te o wymiarach 1,2m x 2,5m o
konstrukcji i obramowaniu zgodnym z technologig
wykonania chodnika.

Pl. Krasickiego wraz =z miejscem poszerzenia tj.
w przekroju 1-1).

Stan istniejacy:

Chodnik jak i aleje z piyt betonowych od 1,5m do 3,0m
z licznymi ubytkami, w duzym stopniu zniszczone
przerostem korzeni pobliskich drzew. Chodnik
bezposrednio przylegajacy do budynkéw posesji.

Rozwiggania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wylazna wiasnosc 71y MEDIATECH Fawe! Wieczorek | moga byé stasowans, kopiowane oraz
udostepniane asobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia wlascicidia z zastrzezeniem wszekich skutkow prawnych




[image: image5.jpg]Projekt budowlany - przebudowa przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej w centrum 6
miejscowosci Bedkdw

0d strony ul. Warszawskiej pozostalosé po miejscu
zatrzyman regionalnych przewoinikéw (miejsce
oznaczone w niniejszym opracowaniu jako miejsce
poszerzenia przy ul. Warszawskiej - przekdj 1-1) o
nawierzchni min.bit. Pl. w ksztalcie trdjkata
zakonczony promieniami od 2,5m do 3,0m. Jezdnia Pl.
Krasickiego szerokosci 5,8m z przekrojem daszkowym ze
spadkiem poprzecznym 2%.

Stan projektowany:

Szerokosci alei 1,5m ze spadkiem jednostajnym 2%
(kierunek spadku dowolny). Aleje jak i chodnik
obramowane obrzezem typu ciezkiego 8cm x 30cm. W
przypadku przylegania projektowanego chodnika do
wystajacej podmurdwki plotdw lub budynkdédw posesji nie
zachodzi koniczno$¢ ulozenia obrzeza. Wierzchoiki
tréjkata Placu opisane promieniami 6,00m. Od strony
jezdni chodnik obramowany kraweznikiem typu lekkiego
15cm x 30cm. W alejach projektuje sie wyznaczenie

3 miejsc na tawki. Miejsca te o wymiarach 1,2m x 2,5m
o konstrukcji i obramowaniu zgodnym z technologia
wykonania chodnika. Ze wzgledu na uksztaltowanie
wysokosciowe w miejscu poszerzenia (przekrdj 1-1)
projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych w kierunku
chodnika poprzez dwa wloty do ksztaltki odwodnienia
liniowego. Miejsca wlotdw z lokalnym zanizeniem od
3cm do 5cm. Elementy odwodnienia musza speiniac
wymagania zgodne z Polskimi Normami i zaleceniami
producenta w zakresie kompletnosci systemu i
instrukcji montazu.

Odcinek A-D

Stan istniejacy:

Na catym odcinku istniejacy chodnik szerokosci od
2,2m do 3m z piyt chodnikowych betonowych
obramowanych kraweznikiem od strony jezdni i obrzezem
od strony posesji. Chodnik i krawezniki zachowane w
ztym stanie technicznym. Jezdnia z jednostajnym
spadkiem poprzecznym od Placu w kierunku posesji
nieruchomosci ul. Krakowskiej.

Stan projektowany:

Projektuje sie odtworzenie istniejacego chodnika tj.
o szerokosci od 2,2m do 3,0m obramowanych
kraweznikiem od strony jezdni i obrzezem od strony
nieruchomosci prywatnych. Do posesji nr 11 projektuje
sie wykonanie zjazdu publicznego szerokoéci 5,6m
opisanego promieniami réwnymi 4,0m. Wysokosé
kraweznika posadowi¢ w nawigzaniu do projektowanej
niwelety z uwzglednieniem rozwigzan z rysunkéw

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wylaczna Wiasnosc. rmy MEDIATECH Pawet Wieczorek i moga byé stosowane, kopiowane oraz
udostepniane osobam trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia whascicida z zastrzezeniem wszekich skutkéw prawnych




[image: image6.jpg]Projekt budowlany - przebudowa przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej w centrum 7
miejscowosci Bedkdw

Vé;bzégéléw péprééczgych. W przypadku przylegania
projektowanego chodnika do wystajacej podmurdwki
ptotéw nie zachodzi konicznos¢ utozenia obrzeza

Odcinek D-F

Stan istniejacy:

Chodnik szerokosci od 1,2m do 1,8m z piyt
chodnikowych betonowych obramowanych kraweznikiem od
strony jezdni i obrzezem od strony posesji. Na
wysokoéci posesji nr 2 (po stronie przeciwnej) brak
chodnika oraz zjazd z drogi wewnetrznej o nawierzchni
z tlucznia. W chodniku siupy przewodzace energie
elektryczna. Jezdnia szerokosci 5,6m z przekrojem
daszkowym ze spadkiem poprzecznym 2%.

Stan projektowany:

Projektuje sie odtworzenie istniejacego chodnika i
wykonanie nowego na wysokos$ci posesji nr 2.
Projektowany chodnik obramowany kraweznikiem od
strony jezdni i obrzezem od strony nieruchomosci
prywatnych. Wysokos$¢ kraweznika posadowié w
nawigzaniu do projektowanej niwelety z uwzglednieniem
rozwigzan z rysunkdéw szczegbidw poprzecznych.

W przypadku przylegania projektowanego chodnika do
wystajacej podmurdwki ptotdw nie zachodzi konicznosé
utozenia obrzeza

Odcinki E-F i B-G

Stan istniejacy:

Chodnik szerokosci od 1,5m do 3,1lm obramowany jw. W
wielu miejscach bezposrednio przylegajacy do budynkéw
posesji lub plotdéw podmurdwki ogrodzenia. Czesé
Zjazddéw o nawierzchni z betonu lanego pozostale z
piyt betonowych. Na odcinku E-F jezdnia szerokosci
9,5m, na odcinku B-G szerokosSci 5,5m. W obu
przypadkach jezdnie z przekrojem daszkowym ze
spadkiem poprzecznym 2%.

Stan projektowany:

Projektuje sie odtworzenie istniejacego chodnika i
zjazdéw z nowymi warstwami konstrukcyjnym zgodnie z
rysunkami szczegbibéw konstrukcyjnych. Projektowany
chodnik obramowany kraweznikiem od strony jezdni i
obrzezem od strony nieruchomosci prywatnych. Wysokosé
kraweznika posadowié¢ w nawiazaniu do projektowanej
niwelety z uwzglednieniem rozwigzan z rysunkéw
szczegbiow poprzecznych. W przypadku przylegania
projektowanego chodnika do wystajacej podmurdwki

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wylaezna wiasnosé. firmy MEDIATECH Pawet Wieczorek i moga byé stasowane, kopiowane oraz
udostepniane osobam trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia wiascicida z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych




[image: image7.jpg]Projekt budowlany - przebudowa przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej w centrum 8
miejscowosci Bedkdw

ptotédw lub budynkdéw posesji nie zachodzi konicznosé
ulozenia obrzeza

Odcinek F-B

Stan istniejacy:

Chodnik przeros$niety trawa lub jego brak. Granice
posesji w odlegtosci ok. 4,6m od istniejacej jezdni
Pl. Kosciuszki. Teren zagospodarowany drzewami. W
poboczu stupy eNN i zasuwy wodociagowe. Pomiedzy
jezdnia a poboczem brak kraweznika. Jezdnia ze
spadkiem jednostajnym od Palcu w kierunku
nieruchomosci prywatnych.

Stan projektowany:

Projektuje sie odtworzenie istniejacego chodnika i
zjazdéw oraz wykonanie nowego szerokosci 2,00m.
Pomiedzy chodnikiem a jezdnia projektuje sie pas
zieleni szerokos$ci 2,3m. Projektuje sie wykonanie
obramowania chodnika obrzezem betonowy 8cm x 30cm.
Wzdluz krawedzi jezdni projektuje sie ustawienie
kraweznika na tawie betonowej z oporem z betonu B1l5 w
nawigzaniu do projektowanej niwelety. W przypadku
przylegania projektowanego chodnika do wystajacej
podmurdéwki pitotéw nie zachodzi konicznosé ulozenia
obrzeza

Odcinek przy =zbiorniku na wode tj. od skrzyzowania
ul. Parkowej z ul. Warszawska do posesji nr 5 ul.
Ujazdowskiej

Stan istniejagcy:

Na rozpatrywanym odcinku brak chodnika, jezdnia min.-
bit. szerokosci 6,5m do 7,0m. W odleglos$ci ok. 1,0m
od krawedzi jezdni stupy elektryczne.

Na wysokosci posesji nr 1 po stronie zbiornika
przydrozna kapliczka. Zjazd na cmentarz szerokosci
10,0m o nawierzchni min.-bit.

Stan projektowany:

Projektuje sie wykonanie nowego chodnika szerokosci
2,00m wraz z zjazdami: 1 indywidualnym i 2
publicznymi. Zjazd indywidualny zakohczony skosem
1:1, publiczne promieniami 5,00m. Zjazd do cmentarza
projektuje o szerokosci rdéwniej istniejacej.
Projektowany chodnik obramowany kraweznikiem od
strony jezdni, i1 obrzezem od strony nieruchomosci
prywatnych. Kraweznik posadowi¢ w taki sposéb, aby
swiatto kraweznika w $cieku mokrym wynosito 12cm w
nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni jezdni ul.
Ujazdowskiej. Wzdiuz zbiornika na wode projektuije sie
lokalne poszerzenia chodnika celem umieszczenia na
nich tawek. Projektuje sie wykonanie 6 poszerzen o

Rozwizzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wylaozna wiasnosé. irmy MEDIA TECH Pawef Wieczorek i moga byé stosowane, kopiowane oraz

udostepniane csobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia wasciciela z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych




[image: image8.jpg]Projekt budowlany - przebudowa przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej w centrum 9
miejscowosci Bedkéw

wymiarach 1,2m x 2,5 obramowanych obrzezem 8cm x 30cm
1 o konstrukcji warstw zgodnych z konstrukcja
chodnika. Przy zbiorniku na wode na wysokosci posesdji
nr 1 ul. Ujazdowskiej projektuje sie wykonanie
chodnika w odlegtos$ci 4,0m od krawedzi jezdni, ktoére
jest spowodowane koniecznosgcia wyminiecia przydroznej
kapliczki.

Zatozenia do projektowania:

Zakladana konstrukcja chodnika to:
- warstwa odsaczajaca 10, 0cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 4,0cm
- nawierzchnia z kostki betonowej kolorowe]
gr. 6,0cm

Zaktadana konstrukcja zjazdéw to:

- warstwa odsaczajaca 15,0cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa ramanego gr.
15, 0cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr 4,0cm

- nawierzchnia z kostki betonowej kol. gr 8,0cm

Zaktadana konstrukcja na poszerzeniu przy ul.
Warszawskiej to:

- warstwa odsaczajaca 10, 0cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
gr. 15,0cm

- podbudowa betonowa gr.20cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr 4,0cm

- nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej
gr. 8,0cm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekt. i kierowgnia robotami

(:udowlanymi w spec. drogowej
—Pawet

< 10OD/04

B Aruriasamia sauimrta w





[image: image9.jpg]==
oty S
e





