Załącznik nr 10                                          GMINA BĘDKÓW
97-319 BĘDKÓW 


UL. PARKOWA 3                               
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45215000-7    Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

	NAZWA INWESTYCJI
	:
	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

	
	
	BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BĘDKOWIE

	ADRES INWESTYCJI
	:
	97-319 BĘDKÓW  UL. REYMONTA 8

	ADRES INWESTORA
	:
	97-319 BĘDKÓW   UL. PARKOWA 3

	BRANŻA
	:
	BUDOWLANA


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :
MGR INŻ. WOJCIECH BIŃCZYK

	SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
	:
	MGR INŻ. BARBARA MALEC

	DATA OPRACOWANIA
	:
	STYCZEŃ 2011


NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
%  R, S Koszty zakupu [Kz] ................................................
%  M

Zysk [Z] ..................................................................
%  R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ..................................................................
%  (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	:
	zł

	Podatek VAT
	:
	zł

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	:
	zł

	Słownie:
	
	


WYKONAWCA :
INWESTOR :

Data opracowania

STYCZEŃ 2011


Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	
	CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

	1.1
	
	PIWNICA

	1.1.
1
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	1

d.1.

1.1
	KNR 4-01

0354-03
	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2

8
	szt.

szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	2

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0353-04
	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	3

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0353-05
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

2.40*0.85*2
	m2
m2
	4.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.080

	4

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0353-07
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2

10
	szt.

szt.
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	5

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0353-08
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- nad 2 m2

1.20*1.95*2
	m2
m2
	4.680
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.680

	6

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0354-02
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych

20
	szt.

szt.
	20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	7

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0354-03
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych

24
	szt.

szt.
	24.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	8

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0353-05
	Wykucie z muru bramy garażowej

2.55*2.00
	m2
m2
	5.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.100

	9

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0346-05

poz. - 3,10

poz. - 2,50
	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.

(1.87+2.60+1.36)*2.80

(2.70+2.70+3.97+5.53+5.12)*2.20
	m2
m2
m2
	16.324

44.044
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60.368

	10

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

1202-09

0.01

0.02

0.04

0.06  0.05  0.07

0.08  0.09  0.10

0.11

0.12  0.13
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

(7.42+5.51)*2*2.80+40.88

(5.51+3.90)*2*2.80+19.85

(5.51+4.46)*2*2.80+21.86+3.22

(2.70+16.28)*2*2.20+2.70*16.28

(5.53+8.46+1.56)*2*2.20+8.46*5.53

(5.53+2.20)*2*2.20+6.08

(5.12+5.53+0.68)*2*2.20+5.53*5.12
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	113.288

72.546

80.912

127.468

115.204

40.092

78.166
	

	
	
	
	
	RAZEM
	627.676

	11

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0212-01

poz. -2,50
	Ręczna rozbiórka posadzki betonowej ( gr. ok 5 cm )

(2.70*16.28+8.46*5.53+1.90*2.20+5.53*5.12)*0.05
	m3
m3
	6.162
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.162

	12

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0601-03

analogia

poz. -2,50
	Zerwanie izolacji poziomej posadzkowej ( wsp. R=0,50)

2.70*16.28+8.46*5.53+1.90*2.20+5.53*5.12
	m2
m2
	123.233
	

	
	
	
	
	RAZEM
	123.233

	13

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0212-03

poz. -2,50
	Ręczna rozbiórka podłoża żwirobetonowego o grubości  15 cm

(2.70*16.28+8.46*5.53+1.90*2.20+5.53*5.12)*0.15
	m3
m3
	18.485
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	18.485

	14

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0104-01

poz. -2,50
	Rozbiórka podsypki piaskowej o grubości ok. 25 cm

(2.70*16.28+8.46*5.53+1.90*2.20+5.53*5.12)*0.15
	m3
m3
	18.485
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.485

	15

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0212-03
	Rozbiórka schodów betonowych ( pom. 0.04)

1.38*0.87*0.45
	m3
m3
	0.540
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.540

	16

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0339-04
	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowej ( do montażu nadproży )

1.50*9*2+2.70*2
	m

m
	32.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.400

	17

d.1.

1.1
	KNR-W 2-02

0132-05
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1.50*9*2+2.70*2
	m

m
	32.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.400

	18

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0331-05

ściany 25 cm

ściany 38 cm
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra- wie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

1.00*2.10*0.25+2.40*2.30*0.24

8*1.00*2.10*0.38
	m3
m3
m3
	1.850

6.384
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.234

	19

d.1.

1.1
	KNR 4-04

1105-01

ścianki działo- we

posadzka beto- nowa

podłoże żwiro- betonowe

schody betono- we

bruzdy poziome

otwory drzwio- we
	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa- niu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

60.368*0.15

6.162

18.485

0.540

32.40*0.25*0.12

8.234
	m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
	9.055

6.162

18.485

0.540

0.972

8.234
	

	
	
	
	
	RAZEM
	43.448

	20

d.1.

1.1
	KNR 4-04

1105-02

do 10 km
	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa- niu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad

1 km

Krotność = 9

43.448
	m3
m3
	43.448
	

	
	
	
	
	RAZEM
	43.448

	21

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0109-05

podsypka pias- kowa

do zasypki pom. 0.01
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

(grunt kat. I-II)

18.485

-(40.88*0.10)
	m3
m3
m3
	18.485

-4.088
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.397

	22

d.1.

1.1
	KNR-W 4-01

0109-08

do 10 km
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9

14.397
	m3
m3
	14.397
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.397

	23

d.1.

1.1
	KNR 2-01

0307-05
	Dodatek  1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.I-II) ( transport pod- sypki na poziom terenu )

14.397
	m3
m3
	14.397
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.397

	1.1.
2
	
	ROBOTY MONTAZOWE I WYKOŃCZENIOWE

	24

d.1.

1.2
	KNR-W 4-01

0304-01
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej cegłami

0.90*2.05*0.25+0.50*2.10*0.57+0.30*2.80*0.25+1.20*1.95*0.38+0.25*0.38*

2.10+0.90*0.38*1.95+0.20*0.24*2.30
	m3
m3
	3.136
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.136


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	25

d.1.

1.2
	KNR-W 4-01

0310-05
	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i dymowych

21*3.10
	m

m
	65.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	65.100

	26

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

1103-02

daw. pom. 0.01
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i Użyteczności publicznej na podłożu betonowym ( materiał z odzysku )

40.88*0.10
	m3
m3
	4.088
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.088

	27

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

1101-01

daw. poz. -2,50

daw. pom. 0.01
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i Użyteczności publicz- nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym ( gr. 10 cm )

(2.70*16.28+8.46*5.53+1.90*2.20+5.53*5.12)*0.10

40.88*0.10
	m3
m3
m3
	12.323

4.088
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.411

	28

d.1.

1.2
	NNRNKB 202

0618-03

pierwsza warst- wa
	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

2.70*16.28+8.46*5.53+1.90*2.20+5.53*5.12+40.88
	m2
m2
	164.113
	

	
	
	
	
	RAZEM
	164.113

	29

d.1.

1.2
	NNRNKB 202

0618-03

druga  warstwa
	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - druga warstwa

164.113
	m2
m2
	164.113
	

	
	
	
	
	RAZEM
	164.113

	30

d.1.

1.2
	KNR 0-29

0636-01
	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia

w technologii SUPERFLEX-10 lub zbliżonej  - gruntowanie Eurolanem 3K

ręcznie. Ściany po obniżeniu poziomu o 30 cm

(2.70+16.28)*2*0.30+(8.46+5.53)*2*0.30+(1.90+2.20)*2*0.30+(5.53+5.12)*

2*0.30
	m2
m2
	28.632
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.632

	31

d.1.

1.2
	KNR 0-29

0641-01
	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą

SUPERFLEX-10 lub zbliżoną.

28.632
	m2
m2
	28.632
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.632

	32

d.1.

1.2
	KNR-W 4-01

0716-01
	Wykonanie pasów tynków  wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcz- nie na podłożu z cegły.

28.632
	m2
m2
	28.632
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.632

	33

d.1.

1.2
	KNR-W 4-01

0711-01
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. po zamuro- waniach

(0.90*2.05+0.50*2.10+0.30*2.80+1.20*1.95+0.25*2.10+0.90*1.95+0.20*

2.30)*2
	m2
m2
	17.630
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.630

	34

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

0126-02 z.sz. r

03 5.7. 9907-04
	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m2 w jed- nym miejscu)

(1.15+2.22*2+3.32+2.67+3.60+2.70)*2.60+(3.90+2.70+1.50+2.32)*2.80
	m2
m2
	75.664
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75.664

	35

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

0132-02
	Otwory na drzwi w ścianach murowanych

4
	szt

szt
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	36

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

0132-05
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych

4*1.20
	m

m
	4.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.800

	37

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

0803-03
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

75.664*2
	m2
m2
	151.328
	

	
	
	
	
	RAZEM
	151.328

	38

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

2003-03

pom. 0.03

pom. 0.09
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

(5.53+1.60+2.62+1.60+2.44+1.30)*2.10-0.90*2.00*5

3.17*2.10-0.90*2.00
	m2
m2
m2
	22.689

4.857
	

	
	
	
	
	RAZEM
	27.546


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	39

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

1103-02

nowe pom.

0.12 i 0.13
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i Użyteczności publicznej na istniejącym podłożu betonowym

(4.73+5.33)*0.10
	m3
m3
	1.006
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.006

	40

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

1101-01

nowe pom.

0.12 i 0.13
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i Użyteczności publicz- nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym ( gr. 10 cm )

(4.73+5.33)*0.10
	m3
m3
	1.006
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.006

	41

d.1.

1.2
	NNRNKB 202

0618-03

nowe pom.

0.12 i 0.13
	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

4.73+5.33
	m2
m2
	10.060
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.060

	42

d.1.

1.2
	NNRNKB 202

0618-03

nowe pom.

0.12 i 0.13
	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - druga warstwa

4.73+5.33
	m2
m2
	10.060
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.060

	43

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

0608-02

pom. 0.03

pom. 0.04

pom. 0.05

pom. 0.06

pom. 0.07

pom. 0.08

pom. 0.09

pom. 0.10

pom. 0.11

pom. 0.12

pom. 0.13
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr. 10 cm

36.16

9.10

3.49

27.52

9.45

34.18

33.12

2.42

4.28

4.73

5.33
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	36.160

9.100

3.490

27.520

9.450

34.180

33.120

2.420

4.280

4.730

5.330
	

	
	
	
	
	RAZEM
	169.780

	44

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

1104-02
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20

mm zatarte na gładko

169.78
	m2
m2
	169.780
	

	
	
	
	
	RAZEM
	169.780

	45

d.1.

1.2
	KNR-W 2-02

1104-03
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 4 cm

Krotność = 2

169.78
	m2
m2
	169.780
	

	
	
	
	
	RAZEM
	169.780

	46

d.1.

1.2
	KNR-W 7-12

0301-01

pom. 0.14

pom. 0.15

pom. 0.16
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych - stare po- sadzki

10.49

20.15

3.30
	m2
m2
m2
m2
	10.490

20.150

3.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.940

	47

d.1.

1.2
	KNR AT-17

0109-02

pom. 0.14

pom. 0.15

pom. 0.16
	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm

10.49

20.15

3.30
	m2
m2
m2
m2
	10.490

20.150

3.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.940

	48

d.1.

1.2
	NNRNKB 202

1134-01
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

33.94
	m2
m2
	33.940
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.940

	49

d.1.

1.2
	NNRNKB 202

1130-01
	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm

33.94
	m2
m2
	33.940
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.940

	50

d.1.

1.2
	NNRNKB 202

0230c-01
	(z.II) Schody betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu ( dwa dodatkowe stopnie )
	m3
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	pom. 0.05
	(0.60*0.175+0.30*0.175)*1.10
	m3
	0.173
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.173

	1.1.
3
	
	STOLARKA

	51

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1023-01

okno O17 (175x35)
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 (Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmocnionych,

szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,

10 W/m2xK, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wyposażone w na- wiewniki  higrosterowane.)

1.75*0.35
	m2
m2
	0.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.613

	52

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1023-03

okno O16 (90 x

85)
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmocnionych,

szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,

10 W/m2xK, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wyposażone w na- wiewniki higrosterowane.)

0.90*0.85*6
	m2
m2
	4.590
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.590

	53

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1023-04

okno O15 (150x85)
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o

pow. ponad 1.0 m2 (Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,

10 W/m2xK, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wyposażone w na- wiewniki higrosterowane.)

1.50*0.85
	m2
m2
	1.275
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.275

	54

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1023-10

okno O14 (

240x85)

okno O13 (

255x85)
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 (Okna z PCV z profili czterokomoro- wych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,10 W/m2xK, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK.

Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane.)

2.40*0.85*2

2.55*0.85
	m2
m2
m2
	4.080

2.168
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.248

	55

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1023-12

witryna  W2 (

240 x 230 )
	Montaż witryny wewnętrznej z PCV z obróbką obsadzenia  ( Witryna i drzwi

z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV , szkło bezpieczne klasy P2

o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie) EIC 30

2.40*2.30
	m2
m2
	5.520
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.520

	56

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1023-12

drzwi Dz2 ( 120

x 210 )
	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia  ( Drzwi zewnętrz- ne z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2xK. Szkło bezpieczne  klasyP2 . Dół pełny góra przeszklona, wyposażone w dwa zamki w tym jeden z ates- tem)

1.20*2.10
	m2
m2
	2.520
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.520

	57

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1024-06

drzwi Dp1 ( 100

x 210 )
	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych  EI60 z ościeżnicą o wym. 100

x 210 cm

1.00*2.10*2
	m2
m2
	4.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.200

	58

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1024-06

D1  (100 x 210

) szt. 6
	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z ościeżnicą
o podwyższonej jakości.

1.00*2.10*6
	m2
m2
	12.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.600

	59

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1024-06

D2  ( 90x210 )

szt. 6
	Montaż drzwi płytowych pełnych przesuwnych o podwyższonej jakości z ościeżnicą.

0.90*2.10*6
	m2
m2
	11.340
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.340

	60

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1024-06

Ds1 ( 100 x 210

) szt. 3
	Montaż drzwi płytowych pełnych o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W

dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2.

1.00*2.10*3
	m2
m2
	6.300
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	Ds3 ( 90 x 210 )

szt. 1
	0.90*2.10*1
	m2
	1.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.190

	61

d.1.

1.3
	KNR 0-19

1024-06

Ds2 (100x210)

szt. 1
	Montaż drzwi płytowych pełnych przesuwnych o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż  0,022m2.

1.00*2.10*1
	m2
m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	62

d.1.

1.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 160 cm

1szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 160 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	63

d.1.

1.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 250 cm

2 szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 250 cm w ścianach z cegieł

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	64

d.1.

1.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 265 cm

1 szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 265 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	65

d.1.

1.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 185 cm

1szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 185 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	66

d.1.

1.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 100 cm szt. 6
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 100 cm w ścianach z cegieł

6
	szt.

szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	1.1.
4
	
	ROBOTY OKŁADZINOWE I POSADZKARSKIE

	67

d.1.

1.4
	KNR-W 4-01

0701-02

pom. 0.03

pom. 0.04

pom. 0.05

pom. 0.06

pom. 0.07

pom. 0.08

pom. 0.09

pom. 0.10 i

0.11

pom. 0.12 i

0.13

pom. 0.14

pom. 0.15

pom. 0.16
	Odbicie  odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2 ( ok. 30 % )

24.84*2.50*30%

6.28*2.50*30%

15.46*2.50*30%

22.92*2.50*30%

9.70*2.50*30%

28.02*2.50*30%

20.20*2.50*30%

(1.19+1.93)*2.50*30%

9.30*2.50*30%

9.28*2.80*30%

17.74*2.80*30%

(1.50+2.32)*2.80*30%
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	18.630

4.710

11.595

17.190

7.275

21.015

15.150

2.340

6.975

7.795

14.902

3.209
	

	
	
	
	
	RAZEM
	130.786

	68

d.1.

1.4
	KNR-W 4-01

0701-08

pom. 0.03 -

0.16
	Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 ( ok. 30 % )

(35.10+9.10+6.47+27.52+9.45+34.18+32.89+2.42+4.28+4.73+5.33+10.49+

20.15+3.30)*30%
	m2
m2
	61.623
	

	
	
	
	
	RAZEM
	61.623

	69

d.1.

1.4
	KNR-W 4-01

0711-03
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach

o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

130.786
	m2
m2
	130.786
	

	
	
	
	
	RAZEM
	130.786

	70

d.1.

1.4
	KNR-W 4-01

0711-15
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

61.623
	m2
m2
	61.623
	

	
	
	
	
	RAZEM
	61.623


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	71

d.1.

1.4
	KNR-W 4-01

0713-03
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach

130.786*100/30
	m2
m2
	435.953
	

	
	
	
	
	RAZEM
	435.953

	72

d.1.

1.4
	KNR-W 4-01

0713-04
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach

61.623*100/30
	m2
m2
	205.410
	

	
	
	
	
	RAZEM
	205.410

	73

d.1.

1.4
	KNR-W 4-01

0803-05

analogia

pom. 0.03

pom. 0.04

pom. 0.06

pom. 0.09
	Wykonanie zaokrąglonych cokolików cementowych o wysokości 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko

8.34+8.92+13.38+8.34+7.80+13.60-1.00-0.90*10

(3.60+2.55)*2-1.00

22.92-1.00

19.86+12.14-1.00-0.90*2
	m

m

m

m

m
	50.380

11.300

21.920

29.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	112.800

	74

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1130-01

pom. 0.03

pom. 0.04

pom. 0.06

pom. 0.09
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - pod wykładziny pcw (wykładzina homogeniczna pcw)

35.10

9.10

27.52

32.89
	m2
m2
m2
m2
m2
	35.100

9.100

27.520

32.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	104.610

	75

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

1130-02
	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (wykładzina homogeniczna pcw)

104.61
	m2
m2
	104.610
	

	
	
	
	
	RAZEM
	104.610

	76

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1130-02
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin

z PCW (wykładzina homogeniczna pcw)

104.61
	m2
m2
	104.610
	

	
	
	
	
	RAZEM
	104.610

	77

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1123-02
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - antypoślizgowa, z dodatkami bakteriobójczymi ze zdolnością odprowadzania ładunków elektrycznych z powierzchni do warstwy kleju elektroprzewodzącego. (wykładzina homoge- niczna pcw)

104.61
	m2
m2
	104.610
	

	
	
	
	
	RAZEM
	104.610

	78

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1123-04
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych (wykładzina homogeniczna pcw)

104.61
	m2
m2
	104.610
	

	
	
	
	
	RAZEM
	104.610

	79

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1124-04
	Wywinięcie  cokolików z wykładziny  o wysokości 10cm (wykładzina homo- geniczna pcw)

112.80
	m

m
	112.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	112.800

	80

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1130-01

pom. 0.07
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - pod wykładziny pcw (wykładzina o podwyższonej jakości )

9.45
	m2
m2
	9.450
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.450

	81

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

1130-02
	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (wykładzina

o podwyższonej jakości )

9.45
	m2
m2
	9.450
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.450

	82

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1123-02
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we (wykładzina o podwyższonej jakości )

9.45
	m2
m2
	9.450
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.450

	83

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1123-04
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych

9.45
	m2
m2
	9.450
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.450

	84

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1124-06
	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile

(2.70+3.50)*2-1.00
	m

m
	11.400
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	11.400

	85

d.1.

1.4
	KNR AT-23

0101-01

pom. 0.05

pom. 0.08

pom. 0.10

pom. 0.11

pom. 0.12

pom. 0.13

pom. 0.14

pom. 0.15

pom. 0.16
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszcze- nie i zmycie podłoża
2.20*5.53+1.05*16*0.175

34.18

2.42

4.28

4.73

5.33

10.49

20.15

3.30
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	15.106

34.180

2.420

4.280

4.730

5.330

10.490

20.150

3.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	99.986

	86

d.1.

1.4
	KNR AT-23

0101-02
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

99.986
	m2
m2
	99.986
	

	
	
	
	
	RAZEM
	99.986

	87

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

2810-05

pom. 0.05
	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

2.20*5.53+1.05*16*0.175
	m2
m2
	15.106
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.106

	88

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

2808-05

pom. 0.08
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

34.18
	m2
m2
	34.180
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.180

	89

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

2806-05

pom. 0.14

pom. 0.15

pom. 0.16
	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

10.49

20.15

3.30
	m2
m2
m2
m2
	10.490

20.150

3.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.940

	90

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

1118-10

pom. 0.10

pom. 0.11

pom. 0.12

pom. 0.13
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

2.42

4.28

4.73

5.33
	m2
m2
m2
m2
m2
	2.420

4.280

4.730

5.330
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.760

	91

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

2809-01

pom. 0.05

pom. 0.08

pom. 0.14

pom. 0.15

pom. 0.16
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2

(2.20+5.53)*2

(12.66+2.70)*2

(2.69+3.90)*2

21.64

(1.50+2.20)*2
	m

m

m

m

m

m
	15.460

30.720

13.180

21.640

7.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	88.400

	92

d.1.

1.4
	KNR AT-22

0101-02

pom. 0.10

pom. 0.11

pom. 0.12

pom. 0.13

pom. 0.14

pom. 0.15

pom. 0.16
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

(1.05+1.15+1.05+1.15)*2*2.10-0.9*2.10*2

(1.93+2.22)*2*2.10

(1.75+2.70)*2*2.10-0.9*2.10

(2.03+2.70)*2*2.10

(3.90+2.69)*2*2.10

21.64*2.10

(15.0+2.20)*2*2.10
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	14.700

17.430

16.800

19.866

27.678

45.444

72.240
	

	
	
	
	
	RAZEM
	214.158

	93

d.1.

1.4
	KNR AT-22

0204-02
	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25 cm

214.158
	m2
m2
	214.158
	

	
	
	
	
	RAZEM
	214.158

	94

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

2013-01

pom. 0.03

pom. 0.04

pom. 0.05

pom. 0.06
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

31.10*2.50

(3.60+2.55)*2*2.50

(2.20+5.53)*2*2.50

22.92*2.50
	m2
m2
m2
m2
m2
	77.750

30.750

38.650

57.300
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	pom. 0.07

pom. 0.08

pom. 0.09

pom. 0.10

pom. 0.11

pom. 0.12

pom. 0.13

pom. 0.14

pom. 0.15

pom. 0.16
	(2.70+3.50)*2*2.50

(12.66+2.70)*2*2.50

25.86*2.50

(1.05+1.15+1.05+1.15)*2*0.40

(1.93+2.22)*2*0.40

(1.75+2.70)*2*0.40

(2.03+2.70)*2*0.40

(3.90+2.69)*2*0.40

21.64*0.40

(15.0+2.20)*2*0.40
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	31.000

76.800

64.650

3.520

3.320

3.560

3.784

5.272

8.656

13.760
	

	
	
	
	
	RAZEM
	418.772

	95

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

2015-01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

35.10+9.10+6.47+27.52+9.45+34.18+32.89+2.42+4.28+4.73+5.33+10.49+

20.15+3.30
	m2
m2
	205.410
	

	
	
	
	
	RAZEM
	205.410

	96

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

0933-02

pom. 0.08
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(12.66+2.70)*2*1.50
	m2
m2
	46.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	46.080

	97

d.1.

1.4
	NNRNKB 202

0837-04
	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej ( fartuchy przy umywalkach)

1.20*1.50*4
	m2
m2
	7.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.200

	98

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1510-03

pom. 0.03

pom. 0.04

pom. 0.06

pom. 0.09
	Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany

31.10*2.50

(3.60+2.55)*2*2.50

22.92*2.50

25.86*2.50
	m2
m2
m2
m2
m2
	77.750

30.750

57.300

64.650
	

	
	
	
	
	RAZEM
	230.450

	99

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1510-03

pom. 0.03

pom. 0.04

pom. 0.06

pom. 0.09
	Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity

35.10

9.10

27.52

32.89
	m2
m2
m2
m2
m2
	35.100

9.100

27.520

32.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	104.610

	100

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1510-01

pom. 0.05

pom. 0.07

pom. 0.08

pom. 0.10

pom. 0.11

pom. 0.12

pom. 0.13

pom. 0.14

pom. 0.15

pom. 0.16
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany

(2.20+5.53)*2*2.50

(2.70+3.50)*2*2.50

(12.66+2.70)*2*1.00

(1.05+1.15+1.05+1.15)*2*0.40

(1.93+2.22)*2*0.40

(1.75+2.70)*2*0.40

(2.03+2.70)*2*0.40

(3.90+2.69)*2*0.40

21.64*0.40

(15.0+2.20)*2*0.40
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	38.650

31.000

30.720

3.520

3.320

3.560

3.784

5.272

8.656

13.760
	

	
	
	
	
	RAZEM
	142.242

	101

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1510-01

pom. 0.05

pom. 0.07

pom. 0.08

pom. 0.10

pom. 0.11

pom. 0.12

pom. 0.13

pom. 0.14

pom. 0.15

pom. 0.16
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity

6.47

9.45

34.18

2.42

4.28

4.73

5.33

10.49

20.15

3.30
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	6.470

9.450

34.180

2.420

4.280

4.730

5.330

10.490

20.150

3.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	100.800

	102

d.1.

1.4
	KNR-W 2-02

1510-05

pom. 0.03

pom. 0.09
	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

((5.53+1.60+2.62+1.60+2.44+1.30)*2.10-0.90*2.00*5)*2

(3.17*2.10-0.90*2.00)*2
	m2
m2
m2
	45.378

9.714
	



	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	55.092

	103

d.1.

1.4
	KNR-W 4-01

0324-02
	Obsadzenie kratek pcw wentylacyjnych w ścianach

10
	szt.

szt.
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	1.2
	
	PARTER

	1.2.
1
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	104

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0353-04
	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	105

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0353-05
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

2.15*2.00*2+3.25*2.00+1.80*2.00*2+3.05*2.00+2.20*2.00*2+1.10*2.00*2+

1.00*2.05
	m2
m2
	43.650
	

	
	
	
	
	RAZEM
	43.650

	106

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0353-07
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2

15
	szt.

szt.
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	107

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0353-08
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- nad 2 m2

2.50*2.00*2
	m2
m2
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	108

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0354-02
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych

15+17
	szt.

szt.
	32.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.000

	109

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0354-03
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych

24+17
	szt.

szt.
	41.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	41.000

	110

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0346-05
	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.

(4.80+3.21+1.95+4.32+4.46+5.63+1.98+3.65+4.07+1.33)*3.00
	m2
m2
	106.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	106.200

	111

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

1202-09

1.01 i 1.02

1.07 i 1.08

1.04, 1.05 i

1.06

1.13 - 1.16

1.12

1.10 i 1.11

1.09
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -ściany

20.84*3.00

49.82*3.00

31.84*3.00

22.56*3.00

15.66*3.00

19.92*3.00

19.54*3.00
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	62.520

149.460

95.520

67.680

46.980

59.760

58.620
	

	
	
	
	
	RAZEM
	540.540

	112

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

1202-09

1.01 i 1.02

1.07 i 1.08

1.04, 1.05 i

1.06

1.13 - 1.16

1.12

1.10 i 1.11

1.09
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity

26.97

65.13

41.51

28.34

12.39

23.06

23.31
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	26.970

65.130

41.510

28.340

12.390

23.060

23.310
	

	
	
	
	
	RAZEM
	220.710

	113

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0701-02
	Odbicie  odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2 ( ok. 30 % )

540.54*30%
	m2
m2
	162.162
	

	
	
	
	
	RAZEM
	162.162


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	114

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0701-08
	Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 ( ok. 30 % )

220.710*30%
	m2
m2
	66.213
	

	
	
	
	
	RAZEM
	66.213

	115

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0711-03
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach

o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

162.162
	m2
m2
	162.162
	

	
	
	
	
	RAZEM
	162.162

	116

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0711-15
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

66.213
	m2
m2
	66.213
	

	
	
	
	
	RAZEM
	66.213

	117

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0713-03
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach

540.540
	m2
m2
	540.540
	

	
	
	
	
	RAZEM
	540.540

	118

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0713-04
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach

220.710
	m2
m2
	220.710
	

	
	
	
	
	RAZEM
	220.710

	119

d.1.

2.1
	KNR 4-04

0504-03
	Rozebranie posadzek

220.710
	m2
m2
	220.710
	

	
	
	
	
	RAZEM
	220.710

	120

d.1.

2.1
	KNR AT-17

0109-02
	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm

220.710
	m2
m2
	220.710
	

	
	
	
	
	RAZEM
	220.710

	121

d.1.

2.1
	KNR-W 7-12

0301-01
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych - stare po- sadzki

220.710
	m2
m2
	220.710
	

	
	
	
	
	RAZEM
	220.710

	122

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0339-04
	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowej ( do montażu nadproży )

1.50*8*2+2.70*2+2.10*2
	m

m
	33.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.600

	123

d.1.

2.1
	KNR-W 2-02

0132-05
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1.50*8*2+2.70*2+2.10*2
	m

m
	33.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.600

	124

d.1.

2.1
	KNR-W 4-01

0331-05

ściany 25 cm
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra- wie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

2.20*2.50*0.25+0.50*2.50*0.25
	m3
m3
	1.688
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.688

	125

d.1.

2.1
	KNR 4-04

1105-01

ścianki działo- we

bruzdy poziome

otwory drzwio- we

tynki

posadzka
	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa- niu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

106.20*0.15

33.60*0.25*0.12

1.188

(162.162+66.213)*0.02

220.71*0.03
	m3
m3
m3
m3
m3
m3
	15.930

1.008

1.188

4.568

6.621
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.315

	126

d.1.

2.1
	KNR 4-04

1105-02

do 10 km
	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa- niu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad

1 km

Krotność = 9

29.315
	m3
m3
	29.315
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.315

	1.2.
2
	
	ROBOTY MONTAZOWE I WYKOŃCZENIOWE


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	127

d.1.

2.2
	KNR-W 4-01

0304-01
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej cegłami

0.40*0.25*2.00*2+0.90*2.00*0.25+1.20*1.15*0.51+0.70*2.05*0.25
	m3
m3
	1.913
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.913

	128

d.1.

2.2
	KNR-W 4-01

0711-01
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. po zamuro- waniach

(0.40*2.00*2+0.90*2.00+1.20*1.15+0.70*2.05)*2
	m2
m2
	12.430
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.430

	129

d.1.

2.2
	KNR-W 4-01

0310-05
	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i dymowych

21*3.30
	m

m
	69.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	69.300

	130

d.1.

2.2
	KNR-W 2-02

0126-02 z.sz. r

03 5.7. 9907-04
	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m2 w jed- nym miejscu)

(4.80+3.00+4.60+2.40+5.00+1.35+1.75)*3.00
	m2
m2
	68.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	68.700

	131

d.1.

2.2
	KNR-W 2-02

0132-02
	Otwory na drzwi w ścianach murowanych

5
	szt

szt
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	132

d.1.

2.2
	KNR-W 2-02

0132-05
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych

5*1.20
	m

m
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	133

d.1.

2.2
	KNR-W 2-02

0803-03
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

68.70*2
	m2
m2
	137.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	137.400

	134

d.1.

2.2
	KNR-W 2-02

0128-05
	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych

3.30*4
	m

m
	13.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.200

	135

d.1.

2.2
	KNR-W 2-02

0129-02
	Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami grubości 1/2 ceg.

0.38*2*3.00
	m2
m2
	2.280
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.280

	1.2.
3
	
	STOLARKA

	136

d.1.

2.3
	KNR 0-19

1023-04

okno O5 ( 110 x

190 )

okno O6 ( 90 x

190 )

okno O4 ( 180 x

190 )
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o

pow. ponad 1.0 m2 (Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,

10 W/m2xK, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wyposażone w na- wiewniki higrosterowane.)

1.10*1.90*2

0.90*1.90*2

1.80*1.90*4
	m2
m2
m2
m2
	4.180

3.420

13.680
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.280

	137

d.1.

2.3
	KNR 0-19

1023-11

okno O1 ( 325 x

190 )

okno O2 ( 305 x

190 )

okno O3 ( 215 x

190 )
	Montaż okien uchylnych i rozwieralnych dwudzielnych z PCV z obróbką ob- sadzenia o pow. ponad 2,50  m2 (Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,10 W/m2xK, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wy- posażone w nawiewniki higrosterowane.)

3.25*1.90*1

3.05*1.90*1

2.15*1.90*1
	m2
m2
m2
m2
	6.175

5.795

4.085
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.055

	138

d.1.

2.3
	KNR 0-19

1023-12

witryna  W1 (

240 x 280 )
	Montaż witryny wewnętrznej z PCV z obróbką obsadzenia  ( Witryna i drzwi

z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV , szkło bezpieczne klasy P2

o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie) EIC 30

2.40*2.80
	m2
m2
	6.720
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	6.720

	139

d.1.

2.3
	KNR 0-19

1023-12

witryna  W3 (

220 x 275 )
	Montaż witryny zewnętrznej z PCV z obróbką obsadzenia  ( Witryna i drzwi

z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV , szkło bezpieczne klasy P2

o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie) dwa zamki , w tym jeden z atestem

2.20*2.75
	m2
m2
	6.050
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.050

	140

d.1.

2.3
	KNR 0-19

1023-12

drzwi Dz1 ( 100

x 210 )
	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia  ( Drzwi zewnętrzne z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2xK. Szkło bezpieczne  klasyP2 . Dół pełny góra przeszklona, wyposażone w dwa zamki w tym jeden z atestem)

1.00*2.10
	m2
m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	141

d.1.

2.3
	KNR 0-19

1024-06

Dr1  (100 x 210

) szt. 1
	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z ościeżnicą o podwyższonej jakości z okienkiem rejestracyjnym

1.00*2.10
	m2
m2
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	142

d.1.

2.3
	KNR 0-19

1024-06

D1  (100 x 210

) szt. 10
	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z ościeżnicą
o podwyższonej jakości.

1.00*2.10*10
	m2
m2
	21.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.000

	143

d.1.

2.3
	KNR 0-19

1024-06

Ds1 ( 100 x 210

) szt. 3

Ds3 ( 90 x 210 )

szt. 1
	Montaż drzwi płytowych pełnych o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W

dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2.

1.00*2.10*3

0.90*2.10*1
	m2
m2
m2
	6.300

1.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.190

	144

d.1.

2.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 100 cm szt. 2
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 100 cm w ścianach z cegieł

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	145

d.1.

2.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 120 cm szt. 2
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 120 cm w ścianach z cegieł

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	146

d.1.

2.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 190 cm

4 szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 190 cm w ścianach z cegieł

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	147

d.1.

2.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 225

cm 1 szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 225 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	148

d.1.

2.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 315

cm 1 szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 315 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	149

d.1.

2.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 335 cm

1 szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 335 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	150

d.1.

2.3
	KNR 0-19

1023-12

analogia

SD1
	Montaż ścianki działowej  ze szkła hartowanego w profilach aluminiowych z drzwiami do wysokości 210 cm. Szkło pokryte folią matową.

3.56*3.00
	m2
m2
	10.680
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	10.680

	151

d.1.

2.3
	KNR 0-19

1023-12

analogia

SD2
	Montaż ścianki działowej  ze szkła hartowanego w profilach aluminiowych . Do wysokości 180 cm szkło pokryte pasami  folii matowej.

5.92*3.00
	m2
m2
	17.760
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.760

	1.2.
4
	
	ROBOTY OKŁADZINOWE I POSADZKARSKIE

	152

d.1.

2.4
	KNR-W 4-01

0803-05

analogia

pom. 1.02

pom. 1.03

pom. 1.06

pom. 1.11

pom. 1.12

pom. 1.15

pom. 1.16
	Wykonanie zaokrąglonych cokolików cementowych o wysokości 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko

19.56

19.92

16.64

15.60

14.60

20.80

17.32
	m

m

m

m

m

m

m

m
	19.560

19.920

16.640

15.600

14.600

20.800

17.320
	

	
	
	
	
	RAZEM
	124.440

	153

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1130-01

pom. 1.02

pom. 1.03

pom. 1.06

pom. 1.11

pom. 1.12

pom. 1.15

pom. 1.16
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - pod wykładziny pcw (wykładzina homogeniczna pcw)

23.31

19.03

16.24

14.26

12.00

21.05

16.22
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	23.310

19.030

16.240

14.260

12.000

21.050

16.220
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122.110

	154

d.1.

2.4
	NNRNKB 202

1130-02
	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (wykładzina homogeniczna pcw)

122.110
	m2
m2
	122.110
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122.110

	155

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1130-02
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin

z PCW (wykładzina homogeniczna pcw)

122.11
	m2
m2
	122.110
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122.110

	156

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1123-02
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - antypoślizgowa, z dodatkami bakteriobójczymi ze zdolnością odprowadzania ładunków elektrycznych z powierzchni do warstwy kleju elektroprzewodzącego. (wykładzina homoge- niczna pcw)

122.11
	m2
m2
	122.110
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122.110

	157

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1123-04
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych (wykładzina homogeniczna pcw)

122.11
	m2
m2
	122.110
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122.110

	158

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1124-04
	Wywinięcie  cokolików z wykładziny  o wysokości 10cm (wykładzina homo- geniczna pcw)

124.440
	m

m
	124.440
	

	
	
	
	
	RAZEM
	124.440

	159

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1130-01

pom. 1.13

pom. 1.14
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - pod wykładziny pcw (wykładzina o podwyższonej jakości )

8.97

10.32
	m2
m2
m2
	8.970

10.320
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.290

	160

d.1.

2.4
	NNRNKB 202

1130-02
	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (wykładzina

o podwyższonej jakości )

19.29
	m2
m2
	19.290
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.290

	161

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1123-02
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we (wykładzina o podwyższonej jakości )

19.29
	m2
m2
	19.290
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.290

	162

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1123-04
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych

19.29
	m2
m2
	19.290
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	19.290

	163

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1124-06
	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile

12.16-1.0*2-2.20+12.92-1.00
	m

m
	19.880
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.880

	164

d.1.

2.4
	KNR AT-23

0101-01

pom. 1.04

pom. 1.05

pom. 1.07

pom. 1.08

pom. 1.09

pom. 1.10
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszcze- nie i zmycie podłoża
3.56

12.39+1.05*0.18*16

1.41+1.55

4.39

32.18

19.46
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	3.560

15.414

2.960

4.390

32.180

19.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	77.964

	165

d.1.

2.4
	KNR AT-23

0101-02
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

77.964
	m2
m2
	77.964
	

	
	
	
	
	RAZEM
	77.964

	166

d.1.

2.4
	NNRNKB 202

2810-05

pom. 1.05
	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

12.39+1.05*0.18*16
	m2
m2
	15.414
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.414

	167

d.1.

2.4
	NNRNKB 202

2808-05

pom. 1.09

pom. 1.10
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

32.18

19.46
	m2
m2
m2
	32.180

19.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.640

	168

d.1.

2.4
	NNRNKB 202

1118-10

pom. 1.04

pom. 1.07

pom. 1.08
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

3.56

1.41+1.55

4.39
	m2
m2
m2
m2
	3.560

2.960

4.390
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.910

	169

d.1.

2.4
	NNRNKB 202

2809-01

pom. 1.09

pom. 1.10
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

34.94

24.98
	m

m

m
	34.940

24.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59.920

	170

d.1.

2.4
	KNR AT-22

0101-02

pom. 1.04

pom. 1.07

pom. 1.08
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

7.56*2.10-0.90*2.10

(4.80+5.00)*2.10-0.90*2.10*3

8.78*2.10-0.9*2.10
	m2
m2
m2
m2
	13.986

14.910

16.548
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45.444

	171

d.1.

2.4
	KNR AT-22

0204-02
	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25 cm

45.444
	m2
m2
	45.444
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45.444

	172

d.1.

2.4
	NNRNKB 202

2013-01

pom. 1.02

pom. 1.03

pom. 1.04

pom. 1.05

pom. 1.06

pom. 1.07

pom. 1.08

pom. 1.09

pom. 1.10

pom. 1.11

pom. 1.12

pom. 1.13

pom. 1.14

pom. 1.15

pom. 1.16
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

19.56*3.00

19.92*3.00

7.56*0.90

15.66*3.00

16.64*3.00

(4.80+5.00)*0.90

8.78*0.90

(34.94-5.92)*3.00

(24.48-5.92)*3.00

15.60*3.00

14.60*3.00

12.16*3.00-3.56*2.46

12.92*3.00

20.80*3.00

17.32*3.00
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	58.680

59.760

6.804

46.980

49.920

8.820

7.902

87.060

55.680

46.800

43.800

27.722

38.760

62.400

51.960
	

	
	
	
	
	RAZEM
	653.048


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	173

d.1.

2.4
	NNRNKB 202

2015-01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

250.20-32.60
	m2
m2
	217.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	217.600

	174

d.1.

2.4
	NNRNKB 202

0933-02

pom. 1.09

pom. 1.10

pom. 1.13
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(34.94-5.92)*1.50

(24.48-5.92)*1.50

12.16*1.50-3.56*1.50
	m2
m2
m2
m2
	43.530

27.840

12.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	84.270

	175

d.1.

2.4
	NNRNKB 202

0837-04
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej ( fartuchy przy umywalkach)

1.20*1.50*10
	m2
m2
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	176

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1510-03

pom. 1.02

pom. 1.03

pom. 1.06

pom. 1.11

pom. 1.12

pom. 1.15

pom. 1.16
	Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany

19.56*3.00

19.92*3.00

16.64*3.00

15.60*3.00

14.60*3.00

20.80*3.00

17.32*3.00
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	58.680

59.760

49.920

46.800

43.800

62.400

51.960
	

	
	
	
	
	RAZEM
	373.320

	177

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1510-03
	Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity

23.31+19.03+16.24+14.26+12.00+21.05+16.22
	m2
m2
	122.110
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122.110

	178

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany

653.048-84.27-373.320
	m2
m2
	195.458
	

	
	
	
	
	RAZEM
	195.458

	179

d.1.

2.4
	KNR-W 2-02

1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity

217.60-122.110
	m2
m2
	95.490
	

	
	
	
	
	RAZEM
	95.490

	180

d.1.

2.4
	KNR-W 4-01

0324-02
	Obsadzenie kratek pcw wentylacyjnych w ścianach

12
	szt.

szt.
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	1.3
	
	PIĘTRO

	1.3.
1
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	181

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0353-04
	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	182

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0353-05
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

1.80*1.50*9+3.00*1.50+1.20*2.00+3.60*1.50
	m2
m2
	36.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36.600

	183

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0353-07
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2

22
	szt.

szt.
	22.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.000

	184

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0354-02
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych

4+9+3+22
	szt.

szt.
	38.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.000

	185

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0354-03
	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych

4+18+6+22
	szt.

szt.
	50.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.000


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	186

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0346-05
	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.

(5.20+2.08+4.30+4.50+4.30+1.10+0.80*2+2.15+2.80+4.46+1.80+2.75*4+

0.2+0.6+2.0+1.30+0.30+5.12+1.10)*2.55
	m2
m2
	142.571
	

	
	
	
	
	RAZEM
	142.571

	187

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

1202-09

2.01 - 2.07

2.17 - 2.18

korytarz

2.09 - 2.14

2.16

2.21 - 2.23
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -ściany

34.90*2.55

22.54*2.55

38.06*2.55

(20.32+10.34+9.44+6.20+11.86)*2.55

15.92*2.55

22.81*2.55
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	88.995

57.477

97.053

148.308

40.596

58.166
	

	
	
	
	
	RAZEM
	490.595

	188

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

1202-09

2.01 - 2.07

2.17 - 2.18

korytarz

2.09 - 2.14

2.16

2.21 - 2.23
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity

66.94

24.66

44.77

24.90+5.57+5.44+2.20+8.16

12.67

29.07
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	66.940

24.660

44.770

46.270

12.670

29.070
	

	
	
	
	
	RAZEM
	224.380

	189

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0701-02
	Odbicie  odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2 ( ok. 30 % )

490.595*30%
	m2
m2
	147.179
	

	
	
	
	
	RAZEM
	147.179

	190

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0701-08
	Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 ( ok. 30 % )

224.38*30%
	m2
m2
	67.314
	

	
	
	
	
	RAZEM
	67.314

	191

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0711-03
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach

o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

147.179
	m2
m2
	147.179
	

	
	
	
	
	RAZEM
	147.179

	192

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0711-15
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

67.314
	m2
m2
	67.314
	

	
	
	
	
	RAZEM
	67.314

	193

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0713-03
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach

490.595
	m2
m2
	490.595
	

	
	
	
	
	RAZEM
	490.595

	194

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0713-04
	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach

224.38
	m2
m2
	224.380
	

	
	
	
	
	RAZEM
	224.380

	195

d.1.

3.1
	KNR 4-04

0504-03
	Rozebranie posadzek

224.38
	m2
m2
	224.380
	

	
	
	
	
	RAZEM
	224.380

	196

d.1.

3.1
	KNR AT-17

0109-02
	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm

224.38
	m2
m2
	224.380
	

	
	
	
	
	RAZEM
	224.380

	197

d.1.

3.1
	KNR-W 7-12

0301-01
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych - stare po- sadzki

224.38
	m2
m2
	224.380
	

	
	
	
	
	RAZEM
	224.380

	198

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0339-04
	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowej ( do montażu nadproży )

1.50*7*2+2.70*2+1.50*4
	m

m
	32.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.400


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	199

d.1.

3.1
	KNR-W 2-02

0132-05
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1.50*7*2+2.70*2+1.50*4
	m

m
	32.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.400

	200

d.1.

3.1
	KNR-W 4-01

0331-05

ściany 25 cm
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra- wie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

3*1.00*2.10*0.25+(2.40*2.30-1.80*1.50)*0.25
	m3
m3
	2.280
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.280

	201

d.1.

3.1
	KNR 4-04

0901-05
	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu

7.00
	m

m
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	202

d.1.

3.1
	KNR 4-04

0901-06
	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu

7*2
	m

m
	14.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	203

d.1.

3.1
	KNR 4-04

0901-07
	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu

7
	m

m
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	204

d.1.

3.1
	KNR 4-04

1105-01

ścianki działo- we

bruzdy poziome

otwory drzwio- we

tynki

posadzka
	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa- niu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

142.571*0.15

32.40*0.25*0.12

2.28

(147.179+67.314)*0.02

224.38*0.03
	m3
m3
m3
m3
m3
m3
	21.386

0.972

2.280

4.290

6.731
	

	
	
	
	
	RAZEM
	35.659

	205

d.1.

3.1
	KNR 4-04

1105-02

do 10 km
	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa- niu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad

1 km

Krotność = 9

35.659
	m3
m3
	35.659
	

	
	
	
	
	RAZEM
	35.659

	1.3.
2
	
	ROBOTY Montażowe I WYKOŃCZENIOWE

	206

d.1.

3.2
	KNR-W 4-01

0304-01
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej cegłami

(0.90*1.50+0.90*0.90)*0.25+1.50*1.50*0.25+0.90*2.10*0.12+0.20*2.10*0.25
	m3
m3
	1.434
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.434

	207

d.1.

3.2
	KNR-W 4-01

0711-01
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. po zamuro- waniach

((0.90*1.50+0.90*0.90)+1.50*1.50+0.90*2.10+0.20*2.10)*2
	m2
m2
	13.440
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.440

	208

d.1.

3.2
	KNR-W 4-01

0310-05
	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i dymowych

24*3.50
	m

m
	84.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	84.000

	209

d.1.

3.2
	KNR-W 2-02

0126-02 z.sz. r

03 5.7. 9907-04
	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m2 w jed- nym miejscu)

(5.61+5.75+5.75+1.80+2.70+2.50+3.70+1.70+1.50)*2.55
	m2
m2
	79.076
	

	
	
	
	
	RAZEM
	79.076

	210

d.1.

3.2
	KNR-W 2-02

0132-02
	Otwory na drzwi w ścianach murowanych

5
	szt

szt
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	211

d.1.

3.2
	KNR-W 2-02

0132-05
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych

5*1.20
	m

m
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	212

d.1.

3.2
	KNR-W 2-02

0803-03
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

79.076*2
	m2
m2
	158.152
	

	
	
	
	
	RAZEM
	158.152

	213

d.1.

3.2
	KNR-W 2-02

0128-05
	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych

3.50*11
	m

m
	38.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.500

	214

d.1.

3.2
	KNR-W 2-02

0129-02
	Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami grubości 1/2 ceg.

(0.32+0.20+0.55+0.38+0.20+0.38)*2.55
	m2
m2
	5.177
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.177

	1.3.
3
	
	STOLARKA

	215

d.1.

3.3
	KNR 0-19

1023-04

okno O9 ( 180 x

145 )

okno O10 ( 90 x

145)

okno O11 ( 60 x

145 )

okno O12 ( 120

x 200 )
	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o

pow. ponad 1.0 m2 (Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,

10 W/m2xK, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wyposażone w na- wiewniki higrosterowane.)

1.80*1.45*8

0.90*1.45*2

0.60*1.45

1.20*2.00
	m2
m2
m2
m2
m2
	20.880

2.610

0.870

2.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.760

	216

d.1.

3.3
	KNR 0-19

1023-11

okno O7 ( 300 x

145 )

okno O8 ( 215 x

145 )
	Montaż okien uchylnych i rozwieralnych dwudzielnych z PCV z obróbką ob- sadzenia o pow. ponad 2,50  m2 (Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,10 W/m2xK, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wy- posażone w nawiewniki higrosterowane.)

3.00*1.45

2.15*1.45
	m2
m2
m2
	4.350

3.118
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.468

	217

d.1.

3.3
	KNR 0-19

1023-12

witryna  W2 (

240 x 230 )
	Montaż witryny wewnętrznej z PCV z obróbką obsadzenia  ( Witryna i drzwi

z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV , szkło bezpieczne klasy P2

o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie) EIC 30

2.40*2.30
	m2
m2
	5.520
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.520

	218

d.1.

3.3
	KNR 0-19

1024-06

D1  (100 x 210

) szt. 10
	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z ościeżnicą
o podwyższonej jakości.

1.00*2.10*10
	m2
m2
	21.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.000

	219

d.1.

3.3
	KNR 0-19

1024-06

Ds1 ( 100 x 210

) szt. 4

Ds3 ( 90 x 210 )

szt. 2
	Montaż drzwi płytowych pełnych o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W

dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2.

1.00*2.10*4

0.90*2.10*2
	m2
m2
m2
	8.400

3.780
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.180

	220

d.1.

3.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 315

cm 1 szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 315 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	221

d.1.

3.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 225

cm 1 szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 225 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	222

d.1.

3.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 190 cm w ścianach z cegieł
	szt.
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	długość 190 cm

8 szt.
	8
	szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	223

d.1.

3.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 100 cm szt. 2
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 100 cm w ścianach z cegieł

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	224

d.1.

3.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 120 cm szt. 1
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 120 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	225

d.1.

3.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 70 cm szt. 1
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długoś-
 ci 70 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	1.3.
4
	
	ROBOTY OKŁADZINOWE I POSADZKARSKIE

	226

d.1.

3.4
	KNR-W 4-01

0803-05

analogia

pom. 2.08

pom. 2.12

pom. 2.13

pom. 2.14

pom. 2.17
	Wykonanie zaokrąglonych cokolików cementowych o wysokości 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko

22.02

15.46

12.32

17.50

22.54
	m

m

m

m

m

m
	22.020

15.460

12.320

17.500

22.540
	

	
	
	
	
	RAZEM
	89.840

	227

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1130-01

pom. 2.08

pom. 2.12

pom. 2.13

pom. 2.14

pom. 2.17
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - pod wykładziny pcw (wykładzina homogeniczna pcw)

20.41

14.87

8.32

17.04

24.59
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
	20.410

14.870

8.320

17.040

24.590
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.230

	228

d.1.

3.4
	NNRNKB 202

1130-02
	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (wykładzina homogeniczna pcw)

85.23
	m2
m2
	85.230
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.230

	229

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1130-02
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin

z PCW (wykładzina homogeniczna pcw)

85.23
	m2
m2
	85.230
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.230

	230

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1123-02
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - antypoślizgowa, z dodatkami bakteriobójczymi ze zdolnością odprowadzania ładunków elektrycznych z powierzchni do warstwy kleju elektroprzewodzącego. (wykładzina homoge- niczna pcw)

85.23
	m2
m2
	85.230
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.230

	231

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1123-04
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych (wykładzina homogeniczna pcw)

85.23
	m2
m2
	85.230
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.230

	232

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1124-04
	Wywinięcie  cokolików z wykładziny  o wysokości 10cm (wykładzina homo- geniczna pcw)

89.84
	m

m
	89.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	89.840

	233

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1130-01

pom. 2.02

pom. 2.04

pom. 2.16
	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - pod wykładziny pcw (wykładzina o podwyższonej jakości )

24.90

8.16

19.38
	m2
m2
m2
m2
	24.900

8.160

19.380
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.440


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	234

d.1.

3.4
	NNRNKB 202

1130-02
	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (wykładzina

o podwyższonej jakości )

52.44
	m2
m2
	52.440
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.440

	235

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1123-02
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we (wykładzina o podwyższonej jakości )

52.44
	m2
m2
	52.440
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.440

	236

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1123-04
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych

52.44
	m2
m2
	52.440
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.440

	237

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1124-06
	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile

20.32-1.00+11.86-1.00+21.80-1.00
	m

m
	50.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.980

	238

d.1.

3.4
	KNR AT-23

0101-01

pom. 2.03

pom. 2.05

pom. 2.06

pom. 2.07

pom. 2.09

pom. 2.10

pom. 2.11

pom. 2.15
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszcze- nie i zmycie podłoża
1.69+3.70

5.44

2.20

12.39+1.05*0.18*19

3.25

4.29

44.77

4.32
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	5.390

5.440

2.200

15.981

3.250

4.290

44.770

4.320
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.641

	239

d.1.

3.4
	KNR AT-23

0101-02
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

85.641
	m2
m2
	85.641
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.641

	240

d.1.

3.4
	NNRNKB 202

2810-05

pom. 2.07
	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

12.39+1.05*0.18*19
	m2
m2
	15.981
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.981

	241

d.1.

3.4
	NNRNKB 202

2808-05

pom. 2.05

pom. 2.11
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

5.44

44.77
	m2
m2
m2
	5.440

44.770
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.210

	242

d.1.

3.4
	NNRNKB 202

1118-10

pom. 2.03

pom. 2.06

pom. 2.09

pom. 2.10

pom. 2.15
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

1.69+3.70

2.20

3.25

4.29

4.32
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
	5.390

2.200

3.250

4.290

4.320
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.450

	243

d.1.

3.4
	NNRNKB 202

2809-01

pom. 2.05

pom. 2.11
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

9.44

38.06-2.40
	m

m

m
	9.440

35.660
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45.100

	244

d.1.

3.4
	KNR AT-22

0101-02

pom. 2.03

pom. 2.06

pom. 2.09

pom. 2.10

pom. 2.15
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

(5.28+7.90-1.0-0.9*2)*2.10

6.20*2.10-0.90*2.10

7.43*2.10-0.9*2.10

8.63*2.10-0.9*2.10

8.54*2.10-1.00*2.10
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
	21.798

11.130

13.713

16.233

15.834
	

	
	
	
	
	RAZEM
	78.708

	245

d.1.

3.4
	KNR AT-22

0204-02
	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25 cm

78.708
	m2
m2
	78.708
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	78.708

	246

d.1.

3.4
	NNRNKB 202

2013-01

pom. 2.02

pom. 2.03

pom. 2.04

pom. 2.05

pom. 2.06

pom. 2.07

pom. 2.08

pom. 2.09

pom. 2.10

pom. 2.11

pom. 2.12

pom. 2.13

pom. 2.14

pom. 2.15

pom. 2.16

pom. 2.17
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

20.32*2.55

(5.28+7.90)*0.45

11.86*2.55

9.44*2.55

6.20*0.45

15.92*2.55

22.02*2.55

7.43*0.45

8.63*0.45

38.06*2.55

15.46*2.55

12.32*2.55

17.50*2.55

8.54*0.45

21.80*2.55

22.54*2.55
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	51.816

5.931

30.243

24.072

2.790

40.596

56.151

3.344

3.884

97.053

39.423

31.416

44.625

3.843

55.590

57.477
	

	
	
	
	
	RAZEM
	548.254

	247

d.1.

3.4
	NNRNKB 202

2015-01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

232.59-18.52
	m2
m2
	214.070
	

	
	
	
	
	RAZEM
	214.070

	248

d.1.

3.4
	NNRNKB 202

0933-02

pom. 2.05

pom. 2.11
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

9.44*1.50

38.06*1.50
	m2
m2
m2
	14.160

57.090
	

	
	
	
	
	RAZEM
	71.250

	249

d.1.

3.4
	NNRNKB 202

0837-04
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej ( fartuchy przy umywalkach)

1.20*1.50*5
	m2
m2
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	250

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1510-03

pom. 2.08

pom. 2.12

pom. 2.13

pom. 2.14

pom. 2.17
	Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany

22.02*2.55

15.46*2.55

12.32*2.55

17.50*2.55

22.54*2.55
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
	56.151

39.423

31.416

44.625

57.477
	

	
	
	
	
	RAZEM
	229.092

	251

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1510-03

pom. 2.08

pom. 2.12

pom. 2.13

pom. 2.14

pom. 2.17
	Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity

20.41

14.87

8.32

17.04

24.59
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
	20.410

14.870

8.320

17.040

24.590
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.230

	252

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany

548.254-71.25-229.092
	m2
m2
	247.912
	

	
	
	
	
	RAZEM
	247.912

	253

d.1.

3.4
	KNR-W 2-02

1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity

214.07-85.23
	m2
m2
	128.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	128.840

	254

d.1.

3.4
	KNR-W 4-01

0324-02
	Obsadzenie kratek pcw wentylacyjnych w ścianach

13
	szt.

szt.
	13.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.000

	1.4
	
	DACH

	1.4.
1
	
	ROBOTY Demontażowe

	255

d.1.

4.1
	WYCENA_01

kalk. własna
	Demontaż anteny na dachu budynku
	szt
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	1
	szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	256

d.1.

4.1
	KNR 4-04

0506-05
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do Użytku
16.96*2
	m

m
	33.920
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.920

	257

d.1.

4.1
	KNR 4-04

0506-06
	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do Użytku
7.90*6
	m

m
	47.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	47.400

	258

d.1.

4.1
	KNR-W 4-01

0518-06
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

16.28*7.78*2
	m2
m2
	253.317
	

	
	
	
	
	RAZEM
	253.317

	259

d.1.

4.1
	KNR-W 4-01

0518-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

Krotność = 3

253.317
	m2
m2
	253.317
	

	
	
	
	
	RAZEM
	253.317

	260

d.1.

4.1
	KNP 02 0704-

04.01

analogia
	Izolacja cieplna płytami wiórkowo-cementowymi (suprema) na zaprawie na stropodachach - Rozebranie ( Wsp. do R = 50% )

253.317
	m2
m2
	253.317
	

	
	
	
	
	RAZEM
	253.317

	261

d.1.

4.1
	KNR-W 4-01

0212-05

otwory pod ko- miny
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyty ko- rytkowe

(0.30*0.70*2+0.30*1.10)*0.08
	m3
m3
	0.060
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.060

	262

d.1.

4.1
	KNR-W 4-01

0212-03
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- bości ponad 15 cm - otwory dla przewodów wentylacyjnych w stropie.

(0.30*0.70*2+0.30*1.10)*0.25
	m3
m3
	0.188
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.188

	1.4.
2
	
	ROBOTY Montażowe

	263

d.1.

4.2
	KNR-W 4-01

0312-02
	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- piennej o grubości ponad 1 ceg.

15.62*2*(1.12-0.61)*0.25+2.93*1.12*0.25
	m3
m3
	4.804
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.804

	264

d.1.

4.2
	KNR-W 4-01

0716-01
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po- wierzchni podłogi do 5 m2

4.804/0.25*2
	m2
m2
	38.432
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.432

	265

d.1.

4.2
	KNR-W 2-02

0128-05
	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych

11*1.90
	m

m
	20.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.900

	266

d.1.

4.2
	KNR-W 2-02

0129-01
	Okładanie kominów cegłami o gr.1/4

(0.30*0.70*2+0.30*1.10)*2*1.90
	m2
m2
	2.850
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.850

	267

d.1.

4.2
	KNR-W 2-02

0902-01
	Tynki zewnętrzne kominów

2.85
	m2
m2
	2.850
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.850

	268

d.1.

4.2
	KNR-W 4-01

0324-02
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

17*2
	szt.

szt.
	34.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.000

	269

d.1.

4.2
	KNR-W 2-02

0608-02
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych gr.

20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie

16.28*7.78*2
	m2
m2
	253.317
	

	
	
	
	
	RAZEM
	253.317


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	270

d.1.

4.2
	NNRNKB 202

0534-02
	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną

253.317
	m2
m2
	253.317
	

	
	
	
	
	RAZEM
	253.317

	271

d.1.

4.2
	NNRNKB 202

0541-01
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25

cm

(15.62*2+16.96*2+2.93+1.00*2+0.70*2*2+0.30*6+1.00*4+0.48*4+0.80*2+

0.90*2+0.80*4+1.50*4+0.38*4+1.25*2+0.38*2)*0.25
	m2
m2
	24.498
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.498

	272

d.1.

4.2
	NNRNKB 202

0541-02
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad

25 cm

(0.90*2+1.20*2+1.30+1.70*3)*0.80+1.40*1.40*2+1.20*1.20+16.95*2*(0.30+

0.45)+15.62*2*(0.40+0.70)
	m2
m2
	73.629
	

	
	
	
	
	RAZEM
	73.629

	273

d.1.

4.2
	KNR-W 2-02

0524-02
	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm

16.96
	m

m
	16.960
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.960

	274

d.1.

4.2
	KNR-W 2-02

0531-04
	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm

2*8.30
	m

m
	16.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.600

	2
	
	ROZBUDOWA OD STRONY ZACHODNIEJ

	2.1
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	275

d.2.

1
	KNR 4-04

0509-03

daszek nad wejściem
	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

3.62*2.03
	m2
m2
	7.349
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.349

	276

d.2.

1
	KNR 4-04

0305-02
	Rozebranie zadaszenia Żelbetowego nad wejściem przy grubości płyty stro- powej do 15 cm

3.62*2.03*0.12
	m3
m3
	0.882
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.882

	277

d.2.

1
	KNR-W 4-01

0348-04
	Rozebranie kolumn z cegieł na zaprawie cementowej

0.25*0.25*4.90*2
	m3
m3
	0.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.613

	278

d.2.

1
	KNR-W 4-01

0212-05
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wejściowe

3.50*3.62*0.15+1.43*3.62*0.15*0.16*0.5*3.62*11
	m3
m3
	4.374
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.374

	279

d.2.

1
	KNR-W 4-01

0348-04

wjazd do gara-

Ŝu
	Rozebranie ścian oporowych

0.25*0.75*4.86*2
	m3
m3
	1.823
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.823

	280

d.2.

1
	KNR-W 4-01

0212-02

wjazd do gara-

Ŝu
	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

4.76*3.00*0.15
	m3
m3
	2.142
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.142

	281

d.2.

1
	KNR-W 4-01

0109-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

0.882+0.613+4.374+1.823+2.142
	m3
m3
	9.834
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.834

	282

d.2.

1
	KNR-W 4-01

0109-12

do 10 km
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

9.834
	m3
m3
	9.834
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.834

	2.2
	
	STAN ZEROWY


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	283

d.2.

2
	KNR-W 2-01

0212-09
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV

6.15*10.90*1.75+1.40*5.40*1.10
	m3
m3
	125.627
	

	
	
	
	
	RAZEM
	125.627

	284

d.2.

2
	KNR-W 4-01

0104-03
	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

10.30*1.50*1.75+2.00*1.50*1.10
	m3
m3
	30.338
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.338

	285

d.2.

2
	KNR-W 4-01

0106-02

analogia
	Wykopy pod minowanie ławy fundamentowej.

10.30*0.80*0.20
	m3
m3
	1.648
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.648

	286

d.2.

2
	KNR-W 4-01

0203-04

z.sz.2.6. 9905-

01
	Minowanie  ławy fundamentowej przy klatce schodowej.

10.30*1.20*0.20
	m3
m3
	2.472
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.472

	287

d.2.

2
	KNR-W 2-02

1101-01

chudziak pod płytę funda- mentową

chudziak pod ławę
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i Użyteczności publicz- nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

7.70*6.00*0.10

5.90*0.70*0.10
	m3
m3
m3
	4.620

0.413
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.033

	288

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0205-01

poz. 1.1.
	Płyty fundamentowe Żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

39.70*0.50
	m3
m3
	19.850
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.850

	289

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0202-01

poz. 1.2.
	Ławy fundamentowe prostokątne Żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zasto- sowaniem pompy do betonu

5.80*0.60*0.40
	m3
m3
	1.392
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.392

	290

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0259-02

poz. 1.1.

poz. 1.2.
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe- browane

(7.70*40+6.00*50)*2*0.900/1000

41.56/1000
	t

t

t
	1.094

0.042
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.136

	291

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0259-01

poz. 1.2.
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

9.0/1000
	t

t
	0.009
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.009

	292

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0604-02
	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

(7.25+5.15*2+6.51)*0.50
	m2
m2
	12.030
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.030

	293

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0105-05

do poziomu te- renu
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł kra- tówek na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 cegły

(7.25+5.15*2+6.51)*1.20
	m2
m2
	28.872
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.872

	294

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0901-01 z.sz.

5.7.  9911-03

rapówka od strony ze- wnętrznej
	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach po- ziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2

(7.25+0.38+0.38+5.43+5.43)*1.20
	m2
m2
	22.644
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.644

	295

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0603-01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

(7.25+0.38+0.38+5.43+5.43)*1.20
	m2
m2
	22.644
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.644


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	296

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0603-02
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

(7.25+0.38+0.38+5.43+5.43)*1.20
	m2
m2
	22.644
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.644

	297

d.2.

2
	KNR AT-31

0101-05

strona ze- wnętrzna
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach

(7.25+0.38+0.38+5.43+5.43)*1.20
	m2
m2
	22.644
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.644

	298

d.2.

2
	KNR AT-31

0704-02
	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

(7.25+0.38+0.38+5.43+5.43)*1.20
	m2
m2
	22.644
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.644

	299

d.2.

2
	KNR AT-31

0101-06
	Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

(7.25+0.38+0.38+5.43+5.43)*1.20
	m2
m2
	22.644
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.644

	300

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0606-02

strona ze- wnętrzna
	Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej z HDPE grubości 0,4mm

(7.25+0.38+0.38+5.43+5.43)*1.20
	m2
m2
	22.644
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.644

	301

d.2.

2
	KNR-W 2-02

1103-01
	Zasypanie wykopu piaskiem stopniowo zagęszczanym. Materiał z wykopu.

(7.25+0.38+0.38+5.43+5.43)*1.2*1.50
	m3
m3
	33.966
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.966

	302

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0604-02

ława fundamen- towa
	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

5.80*0.50
	m2
m2
	2.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.900

	303

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0124-04

do poziomu te- renu
	Słupy prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo- wapiennej 1 1/2x2 cegieł

0.70*3
	m

m
	2.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.100

	304

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0901-01 z.sz.

5.7.  9911-03

rapówka na słu- pach
	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach po- ziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2

(0.51+0.38)*2*0.70*3
	m2
m2
	3.738
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.738

	305

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0603-01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

3.738
	m2
m2
	3.738
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.738

	306

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0603-02
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

3.738
	m2
m2
	3.738
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.738

	307

d.2.

2
	KNR-W 2-02

1103-01
	Zasypanie wykopu piaskiem stopniowo zagęszczanym. Materiał z wykopu.

5.80*1.20*1.50*2
	m3
m3
	20.880
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.880

	308

d.2.

2
	KNR-W 2-02

0211-02

klatka schodo- wa

słupy zewnętrz- ne
	Rdzenie  Żelbetowe, w ścianach murowanych o grubości ponad 0.3 m dwu- stronnie deskowane

8*1.20*0.25*0.25

3*0.70*0.12*0.25
	m3
m3
m3
	0.600

0.063
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.663

	2.3
	
	STAN SUROWY


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	309

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0105-05

powyżej terenu

otwory
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł kra- tówek na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 cegły

(7.25+5.15*2+6.51)*8.20

-(2.00*7.60+4.75*6.50+2.00*2.50+2.00*4.60+2.40*2.30*2+2.40*2.80)
	m2
m2
m2
	197.292

-78.035
	

	
	
	
	
	RAZEM
	119.257

	310

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0132-03
	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegieł z cegieł pojedynczych

7
	szt

szt
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	311

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0210-01
	Wieńce i podciągi Żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

0.25*0.25*5.65+0.25*0.25*3.25*3+0.25*0.25*2.65*3+0.25*0.25*3.25*4+

0.25*0.40*3.25*3
	m3
m3
	3.247
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.247

	312

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0211-02

klatka schodo- wa

słupy zewnętrz- ne
	Rdzenie  Żelbetowe, w ścianach murowanych o grubości ponad 0.3 m dwu- stronnie deskowane

0.25*0.25*8.20*8

0.12*0.25*3.50*3
	m3
m3
m3
	4.100

0.315
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.415

	313

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0103-04

ścianka pod po- destem
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł peł- nych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły

5.15*1.00
	m2
m2
	5.150
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.150

	314

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0803-03

ścianka
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

5.15*2
	m2
m2
	10.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.300

	315

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0219-02

poz. 4.1.

poz. 4.2

poz. 4.3

poz. 4.4

poz. 4.5

poz. 4.6

poz. 4.7.

poz. 4.8.
	Schody Żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

1.55*(1.80+2.09)

2.09*5.15

1.55*(1.81+2.40+1.54)

2.11*5.15

2.11*5.75

1.55*5.15

1.55*5.75

2.11*5.15
	m2 rzu- tu

m2 rzu- tu

m2 rzu- tu

m2 rzu- tu

m2 rzu- tu

m2 rzu- tu

m2 rzu- tu

m2 rzu- tu

m2 rzu- tu
	6.030

10.764

8.913

10.867

12.133

7.983

8.913

10.867
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.470

	316

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0219-06

do gr. 16 cm
	Schody Żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zasto- sowaniem pompy do betonu

Krotność = 8

76.470
	m2 rzu- tu

m2 rzu- tu
	76.470
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.470

	317

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0217-02

poz. 5.1.
	żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu

7.63*5.65
	m2
m2
	43.110
	

	
	
	
	
	RAZEM
	43.110

	318

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0217-05

do gr. 16 cm
	żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru- bości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu

7.63*5.65
	m2
m2
	43.110
	

	
	
	
	
	RAZEM
	43.110

	319

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0210-01

poz. 5.2.
	Wieńce stropowe- z zastosowaniem pompy do betonu

0.25*0.25*5.65*2
	m3
m3
	0.706
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	poz. 5.3.
	0.25*0.25*6.25*2
	m3
	0.781
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.487

	320

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0217-01

poz. 5.4.
	żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastoso- waniem pompy do betonu

3.10*5.72
	m2
m2
	17.732
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.732

	321

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0217-05

do gr. 12 cm
	żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru- bości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 4

3.10*5.72
	m2
m2
	17.732
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.732

	322

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0259-01
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

(14.03+33.79+46.57+33.79+31.05+34.70+70.34+33.03+108.34+306.37)/

1000
	t

t
	0.712
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.712

	323

d.2.

3
	KNR-W 2-02

0259-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane

(81.56+353.29+477.43+367.44+347.09+360.37+147.56+243.18+232.67+

1666.59+271.36+266.36)/1000
	t

t
	4.815
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.815

	2.4
	
	STAN WYKOŃCZENIOWY

	324

d.2.

4
	KNR-W 2-02

0126-02
	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły

3.80*2.70
	m2
m2
	10.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.260

	325

d.2.

4
	KNR-W 2-02

0132-02
	Otwory na drzwi

1
	szt

szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	326

d.2.

4
	KNR-W 2-02

0803-03

ściany

otwory

ścianka działo- wa
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

(7.25+5.15*2+6.51)*9.40

-(2.00*7.60+4.75*6.50+2.00*2.50+2.00*4.60+2.40*2.30*2+2.40*2.80)

10.26*2
	m2
m2
m2
m2
	226.164

-78.035

20.520
	

	
	
	
	
	RAZEM
	168.649

	327

d.2.

4
	KNR-W 2-02

0809-05
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm

(2.00+7.60+4.75+6.50+2.00+2.50+2.00+4.60+(2.40+2.30)*2+2.40+2.80)*

0.38
	m2
m2
	17.689
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.689

	328

d.2.

4
	KNR-W 2-02

0826-02
	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III

76.47+5.15*5.75
	m2
m2
	106.083
	

	
	
	
	
	RAZEM
	106.083

	329

d.2.

4
	NNRNKB 202

2013-01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

168.649
	m2
m2
	168.649
	

	
	
	
	
	RAZEM
	168.649

	330

d.2.

4
	NNRNKB 202

2015-01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

106.083
	m2
m2
	106.083
	

	
	
	
	
	RAZEM
	106.083

	331

d.2.

4
	NNRNKB 202

2020-01
	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do

30 cm na podłożu z tynku

17.689
	m2
m2
	17.689
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.689

	332

d.2.

4
	NNRNKB 202

0933-02

ościeża
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(8.49-3.52)*2+4.15-3.60+7.73-3.00+7.61-2.36+8.81-1.68+8.81-3.02-3.30+

5.15*1.50+7.77-3.00+7.73-3.00

17.689
	m2
m2
m2
	47.315

17.689
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	65.004

	333

d.2.

4
	KNR-W 2-02

1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany

168.649-47.315
	m2
m2
	121.334
	

	
	
	
	
	RAZEM
	121.334

	334

d.2.

4
	KNR-W 2-02

1510-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity

106.083
	m2
m2
	106.083
	

	
	
	
	
	RAZEM
	106.083

	335

d.2.

4
	NNRNKB 202

0618-03

pierwsza warst- wa
	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

5.15*5.75
	m2
m2
	29.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.613

	336

d.2.

4
	NNRNKB 202

0618-03

druga  warstwa
	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - druga warstwa

29.613
	m2
m2
	29.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.613

	337

d.2.

4
	KNR-W 2-02

0608-02
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr. 10 cm

29.613
	m2
m2
	29.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.613

	338

d.2.

4
	KNR-W 2-02

1104-02
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20

mm zatarte na gładko

29.613
	m2
m2
	29.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.613

	339

d.2.

4
	KNR-W 2-02

1104-03
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 4 cm

Krotność = 2

29.613
	m2
m2
	29.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.613

	340

d.2.

4
	KNR-W 2-02

1116-07
	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową

29.613
	m2
m2
	29.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.613

	341

d.2.

4
	KNR AT-23

0101-01

pom. 0.01

pom. 0.02

schody rzut

podstopnice
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszcze- nie i zmycie podłoża
11.28

16.14

76.47

42*1.55*0.15
	m2
m2
m2
m2
m2
	11.280

16.140

76.470

9.765
	

	
	
	
	
	RAZEM
	113.655

	342

d.2.

4
	KNR AT-23

0101-02
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

113.655
	m2
m2
	113.655
	

	
	
	
	
	RAZEM
	113.655

	343

d.2.

4
	NNRNKB 202

2810-05

pom. 0.05
	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

113.655
	m2
m2
	113.655
	

	
	
	
	
	RAZEM
	113.655

	344

d.2.

4
	KNR 0-19

1024-06

Ds3 ( 90 x 210 )

szt. 1
	Montaż drzwi płytowych pełnych o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W

dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2.

0.90*2.10*1
	m2
m2
	1.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.890

	345

d.2.

4
	KNR 0-19

1023-12

drzwi Dz1 ( 200

x 250 )
	Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, szkło refleksyjne bezpieczne kla- sy P2 o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie) dwa zamki , w tym jeden z atestem

2.00*2.50
	m2
m2
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	346

d.2.

4
	KNR 0-19

1024-11

F1
	Montaż fasad aluminiowych z szybami refleksyjnymi, bezpieczne klasy P2 o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie

4.75*6.50
	m2
m2
	30.875
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	F2

F3
	2.00*7.60

2.00*4.60
	m2
m2
	15.200

9.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	55.275

	347

d.2.

4
	KNR-W 2-02

1207-05
	Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej

0.60+1.80+2.10+1.51+1.51+2.40+2.10+2.00
	m

m
	14.020
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.020

	348

d.2.

4
	NNRNKB 202

1026-03

analogia
	Montaż klapy oddymiającej  A=1,50 m2

1.20*2.50
	m2
m2
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	349

d.2.

4
	KNR-W 2-02

0606-01
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

5.33*7.63-1.20*2.50
	m2
m2
	37.668
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.668

	350

d.2.

4
	KNR 9-07

0103-01

daszek nad wejściem
	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach płaskich, o gr. 10 cm

37.668

5.12*2.70
	m2
m2
m2
	37.668

13.824
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.492

	351

d.2.

4
	KNR 9-07

0103-05
	Pogrubienie warstwy izolacyjnej z keramzytu o 1 cm na stropodachach  do

średniej grubości 25 cm

Krotność = 15

51.492
	m2
m2
	51.492
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.492

	352

d.2.

4
	KNR-W 2-02

1104-02

daszek nad wejściem
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20

mm zatarte na gładko

5.12*2.70
	m2
m2
	13.824
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.824

	353

d.2.

4
	KNR-W 2-02

1104-03

daszek nad wejściem
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 4 cm

Krotność = 2

5.12*2.70
	m2
m2
	13.824
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.824

	354

d.2.

4
	KNR-W 2-02

0608-02
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych gr.

20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie

37.668
	m2
m2
	37.668
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.668

	355

d.2.

4
	NNRNKB 202

0534-02

daszek nad wejściem
	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną

37.668

5.12*2.70
	m2
m2
m2
	37.668

13.824
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.492

	356

d.2.

4
	NNRNKB 202

0541-01
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25

cm

5.40*0.25*2
	m2
m2
	2.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.700

	357

d.2.

4
	NNRNKB 202

0541-02
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad

25 cm

5.40*0.50*2+5.75*0.50*2+5.75*0.40
	m2
m2
	13.450
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.450

	358

d.2.

4
	KNR-W 2-02

0524-02
	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm

5.40*2+1.87+2.42
	m

m
	15.090
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.090

	359

d.2.

4
	KNR-W 2-02

0531-04
	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm

2*8.30+3.50*2
	m

m
	23.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.600


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	360

d.2.

4
	WW-1

wycena indywi- dualna
	Montaż i dostawa urządzenia do pionowego transportu osób niepełnospraw- nych VIP11

1
	kpl

kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	3
	
	WEJŚCIE DO KOTŁOWNI

	361

d.3
	KNR-W 4-01

0104-03
	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

(1.10+2.55+1.10)*1.20*1.50
	m3
m3
	8.550
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.550

	362

d.3
	KNR-W 4-01

0348-02
	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien- nej

(1.10+2.55+1.10)*1.70*0.25
	m3
m3
	2.019
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.019

	363

d.3
	KNR-W 2-02

0205-01 z.sz. r

03 5.7. 9907-05
	Płyty fundamentowe Żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1

m3 w jednym miejscu)

3.55*1.50*0.20
	m3
m3
	1.065
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.065

	364

d.3
	KNR-W 2-02

0206-01 z.sz. r

03 5.7. 9907-05
	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowa- niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

(1.50+3.55)*1.70
	m2
m2
	8.585
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.585

	365

d.3
	KNR-W 2-02

0206-05 z.sz. r

03 5.7. 9907-05

do 25 cm
	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowa- niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

Krotność = 5

8.585
	m2
m2
	8.585
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.585

	366

d.3
	KNR-W 2-02

0603-01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

8.585
	m2
m2
	8.585
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.585

	367

d.3
	KNR-W 2-02

0603-02
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

8.585
	m2
m2
	8.585
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.585

	368

d.3
	KNR-W 2-02

1103-01
	Zasypanie wykopu piaskiem stopniowo zagęszczanym. Materiał z wykopu.

(1.50+3.55)*1.50*1.50
	m3
m3
	11.363
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.363

	369

d.3
	KNR-W 2-02

0219-01
	Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zasto- sowaniem pompy do betonu

3.30*1.25*0.25
	m3
m3
	1.031
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.031

	370

d.3
	NNRNKB 202

2810-05
	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

3.30*1.25+7*1.25*0.16
	m2
m2
	5.525
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.525

	371

d.3
	NNRNKB 202

0933-02
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(1.50+3.55)*1.70
	m2
m2
	8.585
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.585

	372

d.3
	NNRNKB 202

0541-02
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad

25 cm

(1.50+3.55)*0.50
	m2
m2
	2.525
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.525

	373

d.3
	WW-3

wycena indywi- dualna
	Montaż i dostawa daszków nad wejściem

1
	kpl

kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	4
	
	SCHODY ZEWNĘTRZNE - STRONA WSCHODNIA

	374

d.4
	KNR-W 4-01

0104-03
	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

1.10*1.70*1.20+2.20*1.30*1.10+11.60*0.80*1.11
	m3
m3
	15.691
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.691

	375

d.4
	KNR-W 2-02

1101-01

chudziak
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i Użyteczności publicz- nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

1.60*0.25*0.10+1.85*0.50*0.10+11.60*0.50*0.10
	m3
m3
	0.713
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.713

	376

d.4
	KNR-W 2-02

0202-01 z.sz. r

03 5.7. 9907-05
	Ławy fundamentowe prostokątne Żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zasto- sowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

1.85*0.50*0.30+11.60*0.50*0.30
	m3
m3
	2.018
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	2.018

	377

d.4
	KNR-W 2-02

0224-05
	Słupy Żelbetowe wolno stojące pełne o obwodzie do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu

1.35*0.25*0.25*2+0.25*0.25*2.25*5
	m3
m3
	0.872
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.872

	378

d.4
	KNR-W 2-02

0206-01 z.sz. r

03 5.7. 9907-05
	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowa- niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

1.60*2.25
	m2
m2
	3.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.600

	379

d.4
	KNR-W 2-02

0206-05

do 25 cm
	Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowa- niem pompy do betonu

Krotność = 5

1.60*2.25
	m2
m2
	3.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.600

	380

d.4
	KNR-W 2-02

0210-01
	Belki Żelbetowe
0.25*0.25*2.90*4+1.60*0.25*0.25
	m3
m3
	0.825
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.825

	381

d.4
	KNR-W 2-02

0217-02
	żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu

2.90*2.90
	m2
m2
	8.410
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.410

	382

d.4
	KNR-W 2-02

0219-02
	Schody Żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

1.60*5.00
	m2 rzu- tu

m2 rzu- tu
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	383

d.4
	KNR-W 2-02

0219-06

do gr. 16 cm
	Schody Żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zasto- sowaniem pompy do betonu

Krotność = 8

8.00
	m2 rzu- tu

m2 rzu- tu
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	384

d.4
	KNR-W 2-02

0259-01
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

(22.66+8.50)/1000
	t

t
	0.031
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.031

	385

d.4
	KNR-W 2-02

0259-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane

(180.06+308.18)/1000
	t

t
	0.488
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.488

	386

d.4
	NNRNKB 202

2810-05
	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

1.60*5.00+2.90*2.90+12*1.60*0.15
	m2
m2
	19.290
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.290

	387

d.4
	KNR-W 2-02

1207-05
	Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej

5.00*2+1.30+1.20+2.90
	m

m
	15.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.400

	388

d.4
	KNR-W 2-02

1103-01
	Zasypanie wykopu piaskiem stopniowo zagęszczanym. Materiał z wykopu.

9.50
	m3
m3
	9.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.500

	389

d.4
	WW-2

wycena indywi- dualna
	Montaż i dostawa windy platformowej 1,10 x 1,40

1
	kpl

kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	390

d.4
	WW-3

wycena indywi- dualna
	Montaż i dostawa daszków nad wejściem

2
	kpl

kpl
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	5
	
	ELEWACJA

	5.1
	
	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC

	391

d.5.

1
	KNR-W 4-01

0106-02
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane  przy istnieją- cych ścianach fundamentowych

58.89*1.25*1.25*0.5
	m3
m3
	46.008
	

	
	
	
	
	RAZEM
	46.008

	392

d.5.

1
	KNR-W 7-12

0301-02
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych ścian

58.89*1.25
	m2
m2
	73.613
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	73.613

	393

d.5.

1
	KNR-W 2-02

0603-01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

58.89*1.25
	m2
m2
	73.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	73.613

	394

d.5.

1
	KNR-W 2-02

0603-02
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

58.89*1.25
	m2
m2
	73.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	73.613

	395

d.5.

1
	KNR AT-31

0101-05

poniżej terenu
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach

73.613
	m2
m2
	73.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	73.613

	396

d.5.

1
	KNR AT-31

0704-02
	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

73.613
	m2
m2
	73.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	73.613

	397

d.5.

1
	KNR AT-31

0101-06
	Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

73.613
	m2
m2
	73.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	73.613

	398

d.5.

1
	KNR-W 2-02

0606-02

strona ze- wnętrzna
	Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej z HDPE grubości 0,4mm

73.613
	m2
m2
	73.613
	

	
	
	
	
	RAZEM
	73.613

	399

d.5.

1
	KNR-W 2-02

1103-01
	Zasypanie wykopu piaskiem stopniowo zagęszczanym. Materiał z wykopu.

58.89*1.25*1.10*0.5
	m3
m3
	40.487
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.487

	400

d.5.

1
	KNR AT-31

0101-05

powyżej  terenu

otwory
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach

58.89*1.55

-(2.55*0.85+1.75*0.35+1.20*1.55+2.40*0.85*2+0.90*0.85*6+1.50*0.85)
	m2
m2
m2
	91.280

-14.585
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.695

	401

d.5.

1
	KNR AT-31

0704-02
	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

76.695
	m2
m2
	76.695
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.695

	402

d.5.

1
	KNR AT-31

0101-06
	Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

76.695
	m2
m2
	76.695
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.695

	403

d.5.

1
	KNR AT-31

0505-01
	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Żywiczny  -wykonany ręcznie; - grunto- wanie

76.695
	m2
m2
	76.695
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.695

	404

d.5.

1
	KNR AT-31

0505-03
	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Żywiczny   -wykonany ręcznie na ścia- nach

76.695
	m2
m2
	76.695
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.695

	5.2
	
	CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

	405

d.5.

2
	KNR AT-31

0101-01

parter

pietro
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach - po zamurowa- nych otworach

21.62

19.329
	m2
m2
m2
	21.620

19.329
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.949

	406

d.5.

2
	KNR AT-31

0101-01

el. północna

el. wschodnia
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 4  cm na ścianach  - budynek istnieją- cy

109.46-2.61*2-1.30-3.42-6.17

115.24-2.61*3-0.87-4.35-2.09*2-6.05-5.79-3.42
	m2
m2
m2
	93.350

82.750
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	el. południowa

el. zachodnia
	111.06-1.30-2.61-2.40-1.71*2-1.22

41.39+17.55-2.61-3.42-2.01-2.75-2.56-1.94
	m2
m2
	100.110

43.650
	

	
	
	
	
	RAZEM
	319.860

	407

d.5.

2
	KNR AT-31

0103-06

ściany - bud istn.
	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

319.89
	m2
m2
	319.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	319.890

	408

d.5.

2
	KNR-W 2-02

2605-01
	Okładzina z paneli elewacyjnych

8.18*4+7.08+8.18*4
	m2
m2
	72.520
	

	
	
	
	
	RAZEM
	72.520

	409

d.5.

2
	KNR AT-31

0502-01
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

319.89-72.52
	m2
m2
	247.370
	

	
	
	
	
	RAZEM
	247.370

	410

d.5.

2
	KNR AT-31

0502-03
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny kolor  -wykonany ręcznie na

ścianach

319.89-72.52
	m2
m2
	247.370
	

	
	
	
	
	RAZEM
	247.370

	411

d.5.

2
	NNRNKB 202

0541-02
	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

(3.25*1+3.05+2.15+1.80*4+1.10*2+0.90*2+3.00+2.15+1.80*8+0.90*2+0.60+

1.20)*0.30
	m2
m2
	12.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.840

	5.3
	
	ROZBUDOWA - CZĘŚĆ ZACHODNIA

	412

d.5.

3
	KNR AT-31

0101-05

otwory
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach - projektowana rozbudowa

39.93*8.20

-(5.00+9.20+28.36+15.20)
	m2
m2
m2
	327.426

-57.760
	

	
	
	
	
	RAZEM
	269.666

	413

d.5.

3
	KNR AT-31

0102-02
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach
(9.00+13.20+21.50+19.20)*0.20
	m2
m2
	12.580
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.580

	414

d.5.

3
	KNR AT-31

0103-06
	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

269.66
	m2
m2
	269.660
	

	
	
	
	
	RAZEM
	269.660

	415

d.5.

3
	KNR AT-31

0702-01
	Ochrona narożników wypukłych przy Użyciu profilu narożnikowego
9.00+13.20+21.50+19.20
	m

m
	62.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	62.900

	416

d.5.

3
	KNR-W 2-02

2605-01
	Okładzina z paneli elewacyjnych

6.84*2+40.30
	m2
m2
	53.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	53.980

	417

d.5.

3
	KNR AT-31

0502-01
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

269.66+12.58-53.98
	m2
m2
	228.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	228.260

	418

d.5.

3
	KNR AT-31

0502-03
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny kolor  -wykonany ręcznie na

ścianach

269.66+12.58-53.98
	m2
m2
	228.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	228.260

	419

d.5.

3
	NNRNKB 202

0541-02
	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

(4.65+2.00+2.10)*0.30
	m2
m2
	2.625
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.625

	420

d.5.

3
	WW_04
	Wykonanie napisu na elewacji "OŚRODEK ZDROWIA W BĘDKOWIE"
	szt
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	1
	szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000


OZ_BĘDKÓW_PROBÓT
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	Lp.
	Nazwa
	Robociz- na
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Kz
	Z
	RAZEM
	j.el.
	l.j.el
	wart j. el

	1
	CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	PIWNICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
1
	ROBOTY ROZBIÓR- KOWE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
2
	ROBOTY MONTAZO- WE I WYKOŃCZENIO- WE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
3
	STOLARKA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
4
	ROBOTY OKŁADZINO- WE I POSADZKARS- KIE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	PARTER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
1
	ROBOTY ROZBIÓR- KOWE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
2
	ROBOTY MONTAZO- WE I WYKOŃCZENIO- WE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
3
	STOLARKA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
4
	ROBOTY OKŁADZINO- WE I POSADZKARS- KIE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	PIĘTRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
1
	ROBOTY ROZBIÓR- KOWE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
2
	ROBOTY MONTAśO- WE I WYKOŃCZENIO- WE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
3
	STOLARKA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
4
	ROBOTY OKŁADZINO- WE I POSADZKARS- KIE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	DACH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
1
	ROBOTY DEMONTA-
ŻOWE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
2
	ROBOTY MONTAŻO- WE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ROZBUDOWA OD STRONY ZACHODNIEJ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	ROBOTY ROZBIÓR- KOWE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	STAN ZEROWY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	STAN SUROWY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	STAN WYKOŃCZENIO- WY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	WEJŚCIE DO KOT- ŁOWNI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	SCHODY ZEWNĘTRZ- NE - STRONA WSCHODNIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ELEWACJA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	ROZBUDOWA - CZĘŚĆ ZACHODNIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM netto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VAT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Razem brutto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Słownie:
OZ_BĘDKÓW_PROBÓT
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)
	r-g
	16429.4096
	
	

	RAZEM
	


Słownie:
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	1.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 160  cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	2.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 250 cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	2.0000
	
	2.0000
	
	
	

	3.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 265 cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	4.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 185  cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	5.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 120 cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	6.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 100 cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	10.0000
	
	10.0000
	
	
	

	7.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 190  cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	12.0000
	
	12.0000
	
	
	

	8.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 225  cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	2.0000
	
	2.0000
	
	
	

	9.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 315 cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	2.0000
	
	2.0000
	
	
	

	10.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 335 cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	11.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 70 cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	12.
	grunt pod tynk mozaikowy
	kg
	68.7973
	
	68.7973
	
	
	

	13.
	Urządzenie do pionowego transportu osób nie- pełnosprawnych VIP11
	kpl
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	14.
	winda platformowa 110 x 140
	kpl
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	15.
	daszki nad wejściem
	kpl
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	16.
	gaz propan-butan
	kg
	71.2381
	
	71.2381
	
	
	

	17.
	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7

mm
	kg
	753.5040
	
	753.5040
	
	
	

	18.
	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr

12-14 mm
	kg
	6567.7800
	
	6567.7800
	
	
	

	19.
	Blacha stalowa dachówkowa, powlekana grub. 0,

5 mm typ I powłoka poliester standard
	m2
	143.6665
	
	143.6665
	
	
	

	20.
	Blacha stalowa powlekana, płaska z folią ochronną gr. 0,5 mm na obróbki, powłoka polies- ter standard
	m2
	19.0220
	
	19.0220
	
	
	

	21.
	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm
	kg
	8.3884
	
	8.3884
	
	
	

	22.
	fasada aluminiowa z szybami refleksyjnymi, bez- pieczne klasy P2 o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie
	m2
	55.2750
	
	55.2750
	
	
	

	23.
	Profile do ociep.narożnik z siatką
	szt
	29.4372
	
	29.4372
	
	
	

	24.
	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą o podwyższonej jakości.
	m2
	54.6000
	
	54.6000
	
	
	

	25.
	Drzwi płytowe pełne przesuwne o podwyższonej jakości z ościeżnicą.
	m2
	11.3400
	
	11.3400
	
	
	

	26.
	Drzwi płytowe pełne o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W dolnej części otwory o sumarycz- nym przekroju nie mniejszym niŜ 0,022m2.
	m2
	30.4500
	
	30.4500
	
	
	

	27.
	Drzwi płytowe pełne przesuwne o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,

022m2.
	m2
	2.1000
	
	2.1000
	
	
	

	28.
	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą o podwyższonej jakości  z okienkiem rejestracyj- nym
	m2
	2.1000
	
	2.1000
	
	
	

	29.
	balustrada schodowa ze stali nierdzewnej
	m
	29.4200
	
	29.4200
	
	
	

	30.
	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 z grubą przylgą, ocynkowane, malowane proszkowo na biało   1000 x 2100
	szt
	2.0000
	
	2.0000
	
	
	

	31.
	Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k
	m
	20.9350
	
	20.9350
	
	
	

	32.
	Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k
	m
	56.4693
	
	56.4693
	
	
	

	33.
	Elektrody stal. ER fi 3,25mm, dł.450mm
	100

szt.
	0.5884
	
	0.5884
	
	
	

	34.
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	3.7430
	
	3.7430
	
	
	

	35.
	gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	97.2392
	
	97.2392
	
	
	

	36.
	gwoździe papowe ocynkowane
	kg
	1.2650
	
	1.2650
	
	
	


OZ_BĘDKÓW_PROBÓT
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	37.
	Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2mm
	m2
	30.2053
	
	30.2053
	
	
	

	38.
	kotwy stalowe
	szt.
	1496.0188
	
	1496.0188
	
	
	

	39.
	blachowkręty
	szt.
	764.6770
	
	764.6770
	
	
	

	40.
	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją

surowe 14x14 cm
	szt.
	35.0000
	
	35.0000
	
	
	

	41.
	uchwyty rynnowe
	szt
	64.1000
	
	64.1000
	
	
	

	42.
	uchwyty do rur spustowych
	szt
	22.5120
	
	22.5120
	
	
	

	43.
	silikon
	dm3
	9.1456
	
	9.1456
	
	
	

	44.
	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10
	dm3
	42.9480
	
	42.9480
	
	
	

	45.
	Pianka poliuretanowa
	kg
	87.8941
	
	87.8941
	
	
	

	46.
	środek gruntujący Eurolan 3K
	dm3
	1.9642
	
	1.9642
	
	
	

	47.
	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10

dm3
	dm3
	7.1274
	
	7.1274
	
	
	

	48.
	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała
	dm3
	343.3106
	
	343.3106
	
	
	

	49.
	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emul- syjnej
	kg
	165.2760
	
	165.2760
	
	
	

	50.
	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała
	dm3
	2.3536
	
	2.3536
	
	
	

	51.
	Farba do stosowania wewnętrznego, lateksowe - StoColor Latex 3000 - lateksowa, matowa, o wy- sokim stopniu bieli i wysokiej sile krycia, barwio- na, opak. 15 dm3
	dm3
	315.9681
	
	315.9681
	
	
	

	52.
	Mydło techniczne
	kg
	46.2858
	
	46.2858
	
	
	

	53.
	pasta podłogowa bezbarwna
	kg
	39.3130
	
	39.3130
	
	
	

	54.
	klej na bazie kauczuku syntetycznego
	kg
	5.7582
	
	5.7582
	
	
	

	55.
	klej kostny
	kg
	0.2755
	
	0.2755
	
	
	

	56.
	Klej winyl-emuls.do parkietu "Pronilent N"
	kg
	237.1863
	
	237.1863
	
	
	

	57.
	prądoprzewodzący klej dyspersyjny
	kg
	93.5850
	
	93.5850
	
	
	

	58.
	Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85
	kg
	5894.9625
	
	5894.9625
	
	
	

	59.
	zaprawa klejąca - do styropianu
	kg
	1383.6160
	
	1383.6160
	
	
	

	60.
	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm
	m2
	45.2016
	
	45.2016
	
	
	

	61.
	folia fundamentowa wytłaczana 0,4 mm ( kubeł- kowa )
	m2
	125.1341
	
	125.1341
	
	
	

	62.
	Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)
	m3
	20.9363
	
	20.9363
	
	
	

	63.
	Płyta styrop.EPS 70, lamin. 2-str. gr.20 cm
	m2
	305.5343
	
	305.5343
	
	
	

	64.
	Panele elewacyjne w kolorze drewna
	m2
	130.2950
	
	130.2950
	
	
	

	65.
	Płyty styrop.frez.EPS 70-040 (PS-E FS 15)
	m3
	24.9051
	
	24.9051
	
	
	

	66.
	Płyty styrop.frezowane EPS 100-038
	m3
	17.2501
	
	17.2501
	
	
	

	67.
	Płyty styrop.frezowane EPS 100-038'
	m3
	38.5622
	
	38.5622
	
	
	

	68.
	Płyty styrop.frezowane EPS 100-038''
	m3
	0.4076
	
	0.4076
	
	
	

	69.
	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izola- cyjnej
	m2
	88.4862
	
	88.4862
	
	
	

	70.
	Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa (homo- geniczna) Elektra 43 przewodząca
	m2
	375.6772
	
	375.6772
	
	
	

	71.
	Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmoc- nionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynni- ku przenikania ciepła dla szyb U = 1,10 W/mxK, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wypo- sażone w nawiewniki higrosterowane.
	m2
	84.2890
	
	84.2890
	
	
	

	72.
	Witryna i drzwi  z wzmocnionych profili czteroko- morowych PCV , szkło bezpieczne klasy P2 o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie ( EIC 30 )
	m2
	17.7600
	
	17.7600
	
	
	

	73.
	Drzwi zewnętrzne z wzmocnionych profili cztero- komorowych PCV

o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2xK. Szkło bezpieczne  kla- syP2
	m2
	4.6200
	
	4.6200
	
	
	

	74.
	Witryna i drzwi  z wzmocnionych profili czteroko- morowych PCV , szkło bezpieczne klasy P2 o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie - dwa zamki ( jeden z atestem)
	m2
	6.0500
	
	6.0500
	
	
	

	75.
	Ścianka działowa  ze szkła hartowanego w profi- lach aluminiowych z drzwiami do wysokości 210 cm. Szkło pokryte folią matową.
	m2
	10.6800
	
	10.6800
	
	
	

	76.
	Ścianka działowa  ze szkła hartowanego w profi- lach aluminiowych. Do wysokości 180 cm szkło pokryte pasami  folii matowej.
	m2
	17.7600
	
	17.7600
	
	
	

	77.
	Drzwi zewnętrzne aluminiowe, szkło refleksyjne bezpieczne klasy P2 o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie) dwa zamki , w tym jeden z atestem
	m2
	5.0000
	
	5.0000
	
	
	

	78.
	Rynna z PCW o średnicy 150 mm, "Gamrat"
	m
	33.3320
	
	33.3320
	
	
	

	79.
	Rura spustowa z PCW śr.110 mm,"Gamrat"
	m
	40.6020
	
	40.6020
	
	
	

	80.
	uszczelki gumowe
	kpl.
	18.5890
	
	18.5890
	
	
	

	81.
	listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu
	m
	88.0182
	
	88.0182
	
	
	

	82.
	Kratka wentyl.z PCW o wym.14x14cm b/żaluz.
	szt
	34.0000
	
	34.0000
	
	
	


OZ_BĘDKÓW_PROBÓT
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	83.
	Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm
	kg
	9.3585
	
	9.3585
	
	
	

	84.
	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego
	kg
	2.4354
	
	2.4354
	
	
	

	85.
	łączniki rozporowe kpl.
	szt.
	531.3000
	
	531.3000
	
	
	

	86.
	Piasek zwykły
	m3
	1.8031
	
	1.8031
	
	
	

	87.
	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm
	m3
	3.6508
	
	3.6508
	
	
	

	88.
	piasek do zapraw
	m3
	31.7356
	
	31.7356
	
	
	

	89.
	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
	m3
	2.0746
	
	2.0746
	
	
	

	90.
	piasek do zapraw
	m3
	0.1750
	
	0.1750
	
	
	

	91.
	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
	m3
	1.0664
	
	1.0664
	
	
	

	92.
	Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 4-8mm
	m3
	14.9327
	
	14.9327
	
	
	

	93.
	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
	t
	0.2969
	
	0.2969
	
	
	

	94.
	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
	t
	0.5371
	
	0.5371
	
	
	

	95.
	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
	t
	0.4482
	
	0.4482
	
	
	

	96.
	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
	t
	4.3327
	
	4.3327
	
	
	

	97.
	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
	t
	2.3287
	
	2.3287
	
	
	

	98.
	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I'
	t
	6.9982
	
	6.9982
	
	
	

	99.
	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
	t
	0.1657
	
	0.1657
	
	
	

	100.
	Gips budowlany szpachlowy
	t
	3.0619
	
	3.0619
	
	
	

	101.
	Gips szpachlowy
	kg
	322.6704
	
	322.6704
	
	
	

	102.
	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
	m2
	56.7448
	
	56.7448
	
	
	

	103.
	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
	szt
	394.4753
	
	394.4753
	
	
	

	104.
	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10
	szt
	70.0000
	
	70.0000
	
	
	

	105.
	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
	szt
	13159.1400
	
	13159.1400
	
	
	

	106.
	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
	szt
	3022.9860
	
	3022.9860
	
	
	

	107.
	Cegła kratówka K-2,25x12x14cm,kl.15
	szt
	11613.3136
	
	11613.3136
	
	
	

	108.
	Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0 cm
	szt
	211.9700
	
	211.9700
	
	
	

	109.
	pustaki spalinowe ceramiczne typ P 19x19x24

cm
	szt.
	85.6900
	
	85.6900
	
	
	

	110.
	nadproża prefabrykowane typu L19
	m
	117.5040
	
	117.5040
	
	
	

	111.
	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- wie z włókniny poliestrowej
	m2
	468.7078
	
	468.7078
	
	
	

	112.
	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
	kg
	586.9190
	
	586.9190
	
	
	

	113.
	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka
	kg
	12081.9133
	
	12081.9133
	
	
	

	114.
	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
	kg
	51.5702
	
	51.5702
	
	
	

	115.
	Roztwór asfaltowy do gruntowania
	kg
	4.4790
	
	4.4790
	
	
	

	116.
	emulsja asfaltowa izolacyjna
	kg
	70.5770
	
	70.5770
	
	
	

	117.
	Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF
	m2
	356.6265
	
	356.6265
	
	
	

	118.
	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
	m2
	34.3390
	
	34.3390
	
	
	

	119.
	Płyty ze skalnej wełny mineralnej TOPROCK grubości 100 mm do izolacji stropodachów i pod- daszy, drewnianych stropów belkowych, ścian działowych
	m2
	28.3724
	
	28.3724
	
	
	

	120.
	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	kg
	658.7455
	
	658.7455
	
	
	

	121.
	Beton zwykły C8/10 (B-10)
	m3
	23.8579
	
	23.8579
	
	
	

	122.
	Beton zwykły C20/25 (B-25)
	m3
	0.1765
	
	0.1765
	
	
	

	123.
	Beton zwykły C20/25 (B-25)
	m3
	75.4501
	
	75.4501
	
	
	

	124.
	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80
	m3
	0.0086
	
	0.0086
	
	
	

	125.
	cienkowarstwowa mozaikowa masa dekoracyjna

- akrylowa (gr. 1,2-1,8 mm)
	kg
	1238.3505
	
	1238.3505
	
	
	

	126.
	mieszanka tynkarska szlachetna specjalna, struktura baranek 3 mm
	kg
	2045.2090
	
	2045.2090
	
	
	

	127.
	masa tynkarska mozaikowa
	kg
	421.8225
	
	421.8225
	
	
	

	128.
	Zaprawa do spoinowania  grub. od 4 do 16 mm ciemnoszara, beżowa, opak. 25 kg
	kg
	135.3240
	
	135.3240
	
	
	

	129.
	zaprawa cementowa M 80
	m3
	0.1595
	
	0.1595
	
	
	

	130.
	zaprawa cementowo-wapienna M2
	m3
	14.8265
	
	14.8265
	
	
	

	131.
	zaprawa cementowo-wapienna M4
	m3
	0.2228
	
	0.2228
	
	
	

	132.
	Zaprawa cementowo-wapienna M-7
	m3
	23.7208
	
	23.7208
	
	
	

	133.
	Zaprawa cementowa M-7
	m3
	7.1578
	
	7.1578
	
	
	

	134.
	Zaprawa cementowa M-12
	m3
	9.4271
	
	9.4271
	
	
	

	135.
	zaprawa
	m3
	0.6477
	
	0.6477
	
	
	

	136.
	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"
	kg
	3480.6205
	
	3480.6205
	
	
	

	137.
	grunt uniwersalny - UniversalGrund
	kg
	19.1738
	
	19.1738
	
	
	

	138.
	grunt pod tynki mineralne
	kg
	118.9075
	
	118.9075
	
	
	

	139.
	środek gruntujący do tworzenia warstwy przewo- dzącej,bez zawartości rozpuszczalników
	kg
	49.1413
	
	49.1413
	
	
	

	140.
	płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe
	m2
	50.8896
	
	50.8896
	
	
	

	141.
	Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm
	m2
	194.2196
	
	194.2196
	
	
	

	142.
	Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm
	m2
	392.8455
	
	392.8455
	
	
	

	143.
	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
	m3
	0.0140
	
	0.0140
	
	
	

	144.
	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
	m3
	0.0199
	
	0.0199
	
	
	

	145.
	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
	m3
	2.0449
	
	2.0449
	
	
	

	146.
	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	m3
	0.1269
	
	0.1269
	
	
	

	147.
	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	m3
	0.8663
	
	0.8663
	
	
	

	148.
	łaty iglaste nasycone
	m3
	0.7590
	
	0.7590
	
	
	


OZ_BĘDKÓW_PROBÓT
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	149.
	siatka z włókna szklanego
	m2
	899.7524
	
	899.7524
	
	
	

	150.
	Taśma spoinowa papierowa perforowana
	m
	99.8818
	
	99.8818
	
	
	

	151.
	Drewno na stemple okrągłe korowane
	m3
	0.7150
	
	0.7150
	
	
	

	152.
	łączniki do mocowania izolacji termicznej TFIX-8 (Ř 8 mm)
	szt.
	1079.2205
	
	1079.2205
	
	
	

	153.
	kołki do wstrzeliwania z nabojami
	szt.
	111.8368
	
	111.8368
	
	
	

	154.
	wkręty samogwintujące typu SW do blach
	szt.
	2555.1318
	
	2555.1318
	
	
	

	155.
	klapa oddymiająca
	m2
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	156.
	kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
	szt.
	23.9100
	
	23.9100
	
	
	

	157.
	masa uszczelniająca silikonowa
	kg
	0.9600
	
	0.9600
	
	
	

	158.
	płytki kamionkowe GRES
	m2
	206.0637
	
	206.0637
	
	
	

	159.
	zaprawa klejowa - sucha mieszanka
	kg
	4095.7666
	
	4095.7666
	
	
	

	160.
	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
	kg
	111.3077
	
	111.3077
	
	
	

	161.
	akrylowy preparat gruntujący
	kg
	178.8890
	
	178.8890
	
	
	

	162.
	napis "OŚRODEK ZDROWIA W BĘDKOWIE"
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	163.
	materiały pomocnicze
	zł
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	


Słownie:
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	koparka gąsienicowa 0.60 m3
	m-g
	4.9497
	
	

	2.
	żuraw samoj.kołowy do 5t (1)
	m-g
	0.0986
	
	

	3.
	wyciąg
	m-g
	79.6808
	
	

	4.
	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
	m-g
	164.8431
	
	

	5.
	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t
	m-g
	27.1409
	
	

	6.
	Żuraw okienny
	m-g
	33.1603
	
	

	7.
	środek transportowy
	m-g
	70.7417
	
	

	8.
	Samochód dostaw.do 0.9t (1)
	m-g
	42.8501
	
	

	9.
	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'''
	m-g
	0.9144
	
	

	10.
	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)''''
	m-g
	0.2176
	
	

	11.
	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'''''
	m-g
	0.7168
	
	

	12.
	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
	m-g
	9.5496
	
	

	13.
	środek transportowy
	m-g
	0.1500
	
	

	14.
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	95.8553
	
	

	15.
	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
	m-g
	35.9928
	
	

	16.
	pompa do betonu na samochodzie
	m-g
	7.8712
	
	

	17.
	Wibrator powierz.elek.do 225kg
	m-g
	26.2024
	
	

	18.
	Giętarka do prętów do fi 40mm
	m-g
	33.9378
	
	

	19.
	Nożyce do prętów fi 40 mm
	m-g
	40.9182
	
	

	20.
	Prościarka do prętów fi 4-10mm
	m-g
	30.3949
	
	

	21.
	Spawarka elektr.wirująca 300A
	m-g
	25.3012
	
	

	22.
	sprężarka
	m-g
	5.7834
	
	

	23.
	frezarka do betonu o mocy 3,5 kW
	m-g
	177.2411
	
	

	RAZEM
	


Słownie:






