Załącznik nr 13

PRO-KAT Konrad Toczyński
97-500 Radomsko, ul. Wodna 35
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45332000-3    Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
	NAZWA INWESTYCJI
	:
	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej - instalacja wod-kan i c.w.u.

	ADRES INWESTYCJI
	:
	Brzustów, gm. Będków, dz. nr 302/1, 302/3

	INWESTOR
	:
	Gmina Będków

	ADRES INWESTORA
	:
	Będków

	BRANŻA
	:
	instalatorska


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :
mgr inż. Konrad Toczyński

DATA OPRACOWANIA
:
czerwiec 2010

Stawka roboczogodziny   : Poziom cen
:

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
%  R, S

Zysk [Z] ..................................................................
%  R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ..................................................................
%  R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :
zł

Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania

czerwiec 2010


Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	
	instalacja wodociągowa wewnętrzna + cwu

	1

d.1
	KNR 4-01

0333-09
	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cemento- wo-wapiennej

12
	szt.

szt.
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	2

d.1
	KNR 4-01

0333-08
	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej

10
	szt.

szt.
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	3

d.1
	KNR 4-01

0323-01
	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.

44
	szt.

szt.
	44.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	4

d.1
	KNR 4-01

0336-03
	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej

30
	m

m
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	5

d.1
	KNR 4-01

0339-03
	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej

21
	m

m
	21.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.000

	6

d.1
	KNR 4-01

0324-04
	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł

'na pełno'

30
	m

m
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	7

d.1
	KNR 4-01

0325-04
	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w

ścianach z cegieł

21
	m

m
	21.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.000

	8

d.1
	S 215

0600-01
	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16

mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

70
	m

m
	70.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70.000

	9

d.1
	S 215

0600-01
	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20

mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

2
	m

m
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	10

d.1
	S 215

0600-02
	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25

mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

6
	m

m
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	11

d.1
	S 215

0600-03
	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32

mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

5
	m

m
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	12

d.1
	S 215

0600-04
	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40

mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

2
	m

m
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	13

d.1
	S 215

0600-05
	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 50

mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

15
	m

m
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	14

d.1
	KNR 2-15

0110-04
	Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych

(rurociąg o śr.do 65 mm)

94
	m

m
	94.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	94.000

	15

d.1
	KNR 2-15

0112-05
	Izolator przepływów zwrotnych o śr.nom. 32 mm

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	16

d.1
	KNR 2-15

0112-05
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm

3
	szt.

szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	17

d.1
	KNR 2-15

0112-01
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm

24
	szt.

szt.
	24.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	18

d.1
	KNR INS- TAL 0111-

05
	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 40 mm

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	19

d.1
	KNR 2-15

0118-03
	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 32 mm

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	20

d.1
	KNR 2-15

0115-02
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm

9
	szt.

szt.
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	21

d.1
	KNR 2-15

0107-01
	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypły- wowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

9+3+1
	szt.

szt.
	13.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.000

	22

d.1
	KNZ 15 23-

01
	Izolacja rurociągów izolacją zPE gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 18 mm

27+43
	m

m
	70.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70.000

	23

d.1
	KNZ 15 23-

04
	Izolacja rurociągów izolacją PE gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 22 mm

2
	m

m
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	24

d.1
	KNZ 15 23-

05
	Izolacja rurociągów izolacją z PE  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 28 mm

6
	m

m
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	25

d.1
	KNZ 15 23-

06
	Izolacja rurociągów izolacją z PE  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 35 mm

4
	m

m
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	26

d.1
	KNZ 15 23-

07
	Izolacja rurociągów izolacją z PE  gr. 20 mm dla ruroc. o śr. 42 mm

1
	m

m
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	27

d.1
	KNZ 15 23-

09
	Izolacja rurociągów izolacją z PE gr. 25 mm dla ruroc. o śr. 54 mm

15
	m

m
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	2
	
	Instalacja kanalizacji sanitarnej-wewnętrzna

	28

d.2
	KNR 4-01

0333-06
	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie wapien- nej

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	29

d.2
	KNR 4-01

0333-09
	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cemento- wo-wapiennej

8
	szt.

szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	30

d.2
	KNR 4-01

0323-01
	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.

18
	szt.

szt.
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	31

d.2
	KNR 2-01

0307-02
	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m

(kat.gr.III)

15
	m3
m3
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	32

d.2
	KNNR 4

0203-04
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wew- nątrz budynków o połączeniach wciskowych

9
	m

m
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	33

d.2
	S 215

1000-04
	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone me- todą wciskową

2
	m

m
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	34

d.2
	S 215

1000-02
	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone me- todą wciskową

20
	m

m
	20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	35

d.2
	KNR 2-15

0205-04
	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą

wciskową

10
	m

m
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	36

d.2
	KNR 2-15

0205-02
	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą

wciskową

15
	m

m
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	37

d.2
	KNR 2-15

0209-03
	Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 100 mm
	szt.
	
	


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	2
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	38

d.2
	KNR 2-15

0221-02
	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym

6
	szt.

szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	39

d.2
	KNR 2-15

0224-02
	Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porce- lany 'dolnopłuk' lub W-70

3
	kpl.

kpl.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	40

d.2
	KNR 2-15

0225-02
	Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym

1
	kpl.

kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	41

d.2
	KNR 2-15

0220-05
	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce

3
	szt.

szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	42

d.2
	KNNR 4

0218-01
	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

6
	szt.

szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	43

d.2
	KNNR 4

0211-01
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych

17
	szt.

szt.
	17.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.000

	44

d.2
	KNNR 4

0211-03
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą- czeniach wciskowych

3
	szt.

szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	45

d.2
	KNR 2-15

0217-03
	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	46

d.2
	KNR 2-18

0804-01
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm

9
	m

m
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	47

d.2
	KNNR 4

1411-03
	Obsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm

3.4
	m3
m3
	3.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.400

	48

d.2
	KNNR 4

1411-03
	Obsypka z materiałów sypkich o grub. rury

2.2
	m3
m3
	2.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.200

	49

d.2
	KNNR 4

1411-01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm

1.5
	m3
m3
	1.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.500

	50

d.2
	KNR 2-01

0320-02
	Zasypywanie wykopów  liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5

m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

3.8
	m3
m3
	3.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.800


Brzustów_2010_instalacje wod-kan wewnętrzne przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	1.
	zawór spłykujący dn 15
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	2.
	zawór czerpalny dn 15 mm
	r-g
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	3.
	piasek do zapraw
	m3
	0.5540
	
	0.5540
	
	
	

	4.
	pospółka - kruszywo nienormowane
	m3
	8.6620
	
	8.6620
	
	
	

	5.
	cement murarski '15'
	kg
	0.4250
	
	0.4250
	
	
	

	6.
	cement portlandzki 35 bez dodatków
	kg
	105.0750
	
	105.0750
	
	
	

	7.
	wapno suchogaszone
	kg
	61.4419
	
	61.4419
	
	
	

	8.
	cegła budowlana pełna
	szt
	491.0000
	
	491.0000
	
	
	

	9.
	deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III
	m3
	0.0003
	
	0.0003
	
	
	

	10.
	drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm ig- laste dług. 8.9m
	m3
	0.0058
	
	0.0058
	
	
	

	11.
	woda z rurociągu
	m3
	0.6610
	
	0.6610
	
	
	

	12.
	woda
	m3
	0.2808
	
	0.2808
	
	
	

	13.
	rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowa- ne śr.15 mm
	m
	1.8801
	
	1.8801
	
	
	

	14.
	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm
	szt
	103.0000
	
	103.0000
	
	
	

	15.
	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm
	szt
	0.5649
	
	0.5649
	
	
	

	16.
	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm
	szt
	2.0393
	
	2.0393
	
	
	

	17.
	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 40 mm
	szt
	6.1200
	
	6.1200
	
	
	

	18.
	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm
	szt
	2.0400
	
	2.0400
	
	
	

	19.
	rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm
	m
	8.3701
	
	8.3701
	
	
	

	20.
	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm
	szt
	4.0498
	
	4.0498
	
	
	

	21.
	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
	szt
	51.0000
	
	51.0000
	
	
	

	22.
	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
	szt
	9.0000
	
	9.0000
	
	
	

	23.
	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm
	m
	12.5385
	
	12.5385
	
	
	

	24.
	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm
	m
	8.0594
	
	8.0594
	
	
	

	25.
	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr.

110 mm
	m
	2.0594
	
	2.0594
	
	
	

	26.
	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 50 mm
	m
	20.8007
	
	20.8007
	
	
	

	27.
	rury przepustowe z PCW śr. 110 mm
	m
	1.5297
	
	1.5297
	
	
	

	28.
	rury przepustowe z PCW o śr. 50 mm
	m
	2.2937
	
	2.2937
	
	
	

	29.
	rury z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm
	m
	77.0000
	
	77.0000
	
	
	

	30.
	rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm
	m
	2.2006
	
	2.2006
	
	
	

	31.
	rury z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm
	m
	6.4795
	
	6.4795
	
	
	

	32.
	rury z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm
	m
	5.4005
	
	5.4005
	
	
	

	33.
	rury z polipropylenu o śr.zewn. 40 mm
	m
	2.1597
	
	2.1597
	
	
	

	34.
	rury z polipropylenu o śr.zewn. 50 mm
	m
	16.1994
	
	16.1994
	
	
	

	35.
	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm
	szt
	12.6019
	
	12.6019
	
	
	

	36.
	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm
	szt
	7.0000
	
	7.0000
	
	
	

	37.
	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
	szt
	0.9509
	
	0.9509
	
	
	

	38.
	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
	szt
	11.3592
	
	11.3592
	
	
	

	39.
	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm
	szt
	78.5396
	
	78.5396
	
	
	

	40.
	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm
	szt
	1.1608
	
	1.1608
	
	
	

	41.
	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm
	szt
	3.9605
	
	3.9605
	
	
	

	42.
	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm
	szt
	3.0501
	
	3.0501
	
	
	

	43.
	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 40 mm
	szt
	0.9400
	
	0.9400
	
	
	

	44.
	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 50 mm
	szt
	6.7501
	
	6.7501
	
	
	

	45.
	czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm
	szt
	4.0000
	
	4.0000
	
	
	

	46.
	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o

śr. 110 mm
	szt
	10.0000
	
	10.0000
	
	
	

	47.
	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o

śr. 50 mm
	szt
	15.0000
	
	15.0000
	
	
	

	48.
	uchwyty do rur o śr.zewn. 16 mm
	szt
	100.0938
	
	100.0938
	
	
	

	49.
	uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm
	szt
	2.8592
	
	2.8592
	
	
	

	50.
	uchwyty do rur o śr.zewn. 25 mm
	szt
	7.5000
	
	7.5000
	
	
	

	51.
	uchwyty do rur o śr.zewn. 32 mm
	szt
	5.5495
	
	5.5495
	
	
	

	52.
	uchwyty do rur o śr.zewn. 40 mm
	szt
	2.0000
	
	2.0000
	
	
	

	53.
	uchwyty do rur o śr.zewn. 50 mm
	szt
	13.5000
	
	13.5000
	
	
	

	54.
	zawór kulowy mały 15 mm
	szt
	6.0000
	
	6.0000
	
	
	

	55.
	zawory przelotowe żeliwne,ocynkowane śr.15 mm
	szt
	0.1883
	
	0.1883
	
	
	

	56.
	zawór zwrotny ocynkowany 40 mm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	57.
	zawór kulowy 15 mm
	szt
	11.0000
	
	11.0000
	
	
	

	58.
	zawór kulowy 40 mm
	szt
	2.0000
	
	2.0000
	
	
	

	59.
	zawór zwrotny ocynkowany 15 mm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	60.
	zawory spłukujące do pisuarów śr.15 mm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	61.
	syfony pisuarowe mosiężne śr.25 mm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	62.
	baterie umywalkowe stojące
	szt
	6.5000
	
	6.5000
	
	
	

	63.
	baterie zlewozmywakowe stojące
	szt
	2.5000
	
	2.5000
	
	
	

	64.
	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spu- stem
	szt
	6.0000
	
	6.0000
	
	
	

	65.
	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa
	szt
	18.0000
	
	18.0000
	
	
	

	66.
	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
	szt
	0.1880
	
	0.1880
	
	
	

	67.
	zawory antyskażeniowe EA271 dn 32
	szt
	0.0417
	
	0.0417
	
	
	


	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	68.
	zawór zaporowy śr.żeliwny z kielichem gwintowa- nym 32 mm
	szt
	2.0000
	
	2.0000
	
	
	

	69.
	wodomierze do wody zimnej do 50 st. o śr.nom. 32 mm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	70.
	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	szt
	6.0000
	
	6.0000
	
	
	

	71.
	rura wywiewna żeliwna 100 mm
	szt
	2.0000
	
	2.0000
	
	
	

	72.
	zlewozmywaki z blachy stalowej
	szt
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	73.
	miski ustępowe porcelanowe białe
	szt
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	74.
	pisuary porcelanowe białe
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	75.
	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe
	szt
	6.0000
	
	6.0000
	
	
	

	76.
	sedesy z tworzyw sztucznych różne
	kpl
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	77.
	lejki gumowe do misek ustępowych
	szt
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	78.
	wsporniki do umywalek porcelanowych
	szt
	6.0000
	
	6.0000
	
	
	

	79.
	filtry osadnikowe siatkowe skośne mosiężne o

śr.nom 40 mm
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	80.
	dwuzłączki przejściowe mosiężne
	szt
	2.0000
	
	2.0000
	
	
	

	81.
	haki do rur śr. 10-32 mm
	szt
	13.0000
	
	13.0000
	
	
	

	82.
	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur mie- dzianych
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	83.
	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
	szt
	17.0000
	
	17.0000
	
	
	

	84.
	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
	szt
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	85.
	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm
	szt
	21.0000
	
	21.0000
	
	
	

	86.
	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm
	szt
	12.5000
	
	12.5000
	
	
	

	87.
	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 160 mm
	szt
	8.0000
	
	8.0000
	
	
	

	88.
	uszczelki gumowe do rur z PCW o śr. 110 mm
	szt
	1.9590
	
	1.9590
	
	
	

	89.
	uszczelki gumowe do rur z PCW o śr. 50 mm
	szt
	22.8010
	
	22.8010
	
	
	

	90.
	sznur konopny surowy
	kg
	0.1201
	
	0.1201
	
	
	

	91.
	sznur konopny smołowany
	kg
	0.2096
	
	0.2096
	
	
	

	92.
	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo- wych o śr.nominalnej 150 mm
	szt
	0.1977
	
	0.1977
	
	
	

	93.
	otulina  z nacięciem o śr. 18 mm/20 mm grub.
	m
	71.3993
	
	71.3993
	
	
	

	94.
	otulina  z nacięciem o śr. 22 mm/20 mm grub.
	m
	2.0399
	
	2.0399
	
	
	

	95.
	otulina z nacięciem o śr. 28 mm/20 mm grub.
	m
	6.1203
	
	6.1203
	
	
	

	96.
	otulina z nacięciem o śr. 35 mm/20 mm grub.
	m
	4.0801
	
	4.0801
	
	
	

	97.
	otulina  z nacięciem o śr. 42 mm/20 mm grub.
	m
	1.0197
	
	1.0197
	
	
	

	98.
	otulina  z nacięciem o śr. 54 mm/25 mm grub.
	m
	15.3000
	
	15.3000
	
	
	

	99.
	taśma klejąca dł. 30 m
	szt
	4.3960
	
	4.3960
	
	
	

	100.
	taśma klejąca dł. 30 m
	szt
	0.3380
	
	0.3380
	
	
	

	101.
	taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. 55 mm
	szt
	1.7625
	
	1.7625
	
	
	

	102.
	klipsy
	szt
	39.1250
	
	39.1250
	
	
	

	103.
	materiały pomocnicze
	zł
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	








