Załącznik nr 11

FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA
mgr inŜ. Barbara MALEC


91 - 020  ŁÓDŹ
ul. Inowrocławska 5 m. 61
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

45212300-9    Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

	NAZWA INWESTYCJI
	:
	ŚWIETLICA WIEJSKA W BRZUSTOWIE

	ADRES INWESTYCJI
	:
	BRZUSTÓW DZ. NR EWID. 302/1 I 302/3

	INWESTOR
	:
	GMINA  BĘDKÓW

	ADRES INWESTORA
	:
	97-319  BĘDKÓW  UL. PARKOWA 3


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :
MGR INś. WOJCIECH BIŃCZYK

	SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
	:
	MGR INś. BARBARA MALEC

	DATA OPRACOWANIA
	:
	CZERWIEC 2010


Stawka roboczogodziny   :

Poziom cen
:
1 kw. 10

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
%  R, S Koszty zakupu [Kz] ................................................
%  M

Zysk [Z] ..................................................................
%  R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ..................................................................
%  (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	:
	zł

	Podatek VAT
	:
	zł

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	:
	zł

	Słownie:
	
	


WYKONAWCA :
INWESTOR :

Data opracowania

CZERWIEC 2010


Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	
	STAN ZEROWY

	1

d.1
	KNR-W 2-01

0119-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek

29.20*21.10
	m2
m2
	616.120
	

	
	
	
	
	RAZEM
	616.120

	2

d.1
	KNR-W 2-01

0212-02

stopy funda- mentowe

ławy funda- mentowe
	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

1.20*2.00*0.85+1.40*2.00*0.85+1.50*1.50*0.85

(20.00+10.50+3.50)*2*1.00*0.85
	m3
m3
m3
	6.333

57.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	64.133

	3

d.1
	KNR-W 2-01

0304-02

stopy funda- mentowe

ławy funda- mentowe
	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykopy pod chudziak.

0.93*1.69*0.10+1.12*1.50*0.10+1.10*1.10*0.10

(18.70+8.40+2.20)*2*0.70*0.10
	m3
m3
m3
	0.446

4.102
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.548

	4

d.1
	KNR-W 2-02

1101-01

stopy funda- mentowe

ławy funda- mentowe
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

0.93*1.69*0.10+1.12*1.50*0.10+1.10*1.10*0.10

(18.70+8.40+2.20)*2*0.70*0.10
	m3
m3
m3
	0.446

4.102
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.548

	5

d.1
	KNR-W 2-02

0259-01
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

(18.60+8.40+6.27+2.10+6.07+2.10+6.27+8.40)/0.25*(0.4+0.60)*2*0.23/1000
	t

t
	0.107
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.107

	6

d.1
	KNR-W 2-02

0259-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

(18.60+8.40+6.27+2.10+6.07+2.10+6.27+8.40)*4*0.900/1000

25.0*2*0.900/1000
	t

t

t
	0.210

0.045
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.255

	7

d.1
	KNR-W 2-02

0202-01
	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

(18.60+8.40+6.27+2.10+6.07+2.10+6.27+8.40)*0.60*0.40
	m3
m3
	13.970
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.970

	8

d.1
	KNR-W 2-02

0204-01

z.sz. r 03

5.7. 9907-05
	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

0.83*1.59*0.40+1.02*1.40*0.40+1.00*1.00*0.40
	m3
m3
	1.499
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.499

	9

d.1
	KNR-W 2-02

0604-02

ławy

stopy
	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław i stóp fundamentowych betonowych

(18.60+8.40+6.27+2.10+6.07+2.10+6.27+8.40)*0.60

0.83*1.59+1.02*1.40+1.00*1.00
	m2
m2
m2
	34.926

3.748
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.674

	10

d.1
	KNR-W 2-02

0603-01

ławy

stopy
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

(18.60+8.40+6.27+2.10+6.07+2.10+6.27+8.40)*0.40*2

(0.83+1.59+1.02+1.40+1.00+1.00)*2*0.40
	m2
m2
m2
	46.568

5.472
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.040

	11

d.1
	KNR-W 2-02

0603-02

ławy

stopy
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

(18.60+8.40+6.27+2.10+6.07+2.10+6.27+8.40)*0.40*2

(0.83+1.59+1.02+1.40+1.00+1.00)*2*0.40
	m2
m2
m2
	46.568

5.472
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.040

	12

d.1
	KNR-W 2-02

0101-06

na ławach

na stopach
	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

(17.90+8.75+5.92+2.10+6.42+2.10+5.92+8.75)*0.25*0.60

0.43*1.19*0.60+0.62*1.00*0.60
	m3
m3
m3
	8.679

0.679
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.358

	13

d.1
	KNR-W 2-02

0208-01
	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu

0.25*0.25*0.60
	m3
m3
	0.038
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.038

	14

d.1
	KNR-W 2-02

0901-01

z.sz. 5.7.

9911-03
	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach fundamentowych

(17.90+8.75+5.92+2.10+6.42+2.10+5.92+8.75)*0.60*2

(0.43+1.19+0.62*1.00)*2*0.60
	m2
m2
m2
	69.432

2.688
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	72.120

	15

d.1
	KNR-W 2-02

0603-01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

(17.90+8.75+5.92+2.10+6.42+2.10+5.92+8.75)*0.60*2

(0.43+1.19+0.62*1.00)*2*0.60
	m2
m2
m2
	69.432

2.688
	

	
	
	
	
	RAZEM
	72.120

	16

d.1
	KNR-W 2-02

0603-02
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

(17.90+8.75+5.92+2.10+6.42+2.10+5.92+8.75)*0.60*2

(0.43+1.19+0.62*1.00)*2*0.60
	m2
m2
m2
	69.432

2.688
	

	
	
	
	
	RAZEM
	72.120

	17

d.1
	KNR AT-31

0101-05
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach fundamentowych

(17.90+8.75+5.92+2.10+6.42+2.10+5.92+8.75)*0.60
	m2
m2
	34.716
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.716

	18

d.1
	KNR AT-31

0704-02
	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

34.716
	m2
m2
	34.716
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.716

	19

d.1
	KNR AT-31

0101-06
	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

34.716
	m2
m2
	34.716
	


	
	
	
	
	RAZEM
	34.716

	20

d.1
	KNR-W 2-02

0606-02
	Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej z HDPE grubości 0,4mm

34.716
	m2
m2
	34.716
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.716

	21

d.1
	KNR-W 2-02

1103-01

przy stopach

przy ścia- nach od wewnątrz
	Zasypanie wykopu piaskiem stopniowo zagęszczanym od strony wewnętrznej.

6.33-1.499-0.679

(57.800-13.97-8.679)/2
	m3
m3
m3
	4.152

17.576
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.728

	22

d.1
	KNR-W 2-01

0222-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10

m w gruncie kat. I-III od zewnątrz

(18.60+8.40+6.27+2.10+6.07+2.10+6.27+8.40)*0.35*0.85
	m3
m3
	17.317
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.317

	23

d.1
	KNR-W 2-01

0309-05
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami

(kat. gruntu III-IV)

17.317
	m3
m3
	17.317
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.317

	24

d.1
	KNR-W 2-01

0207-01

wykop

ławy, stopy i

ściany

zasypki
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1 km - wywóz nadmiaru ziemi

64.133

-(13.97+1.499+8.679)

-(17.317)
	m3
m3
m3
m3
	64.133

-24.148

-17.317
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.668

	25

d.1
	KNR-W 2-01

0210-02
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa- mochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV (

do 3 km ) Krotność = 6

22.668
	m3
m3
	22.668
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.668

	26

d.1
	KNR-W 2-02

1103-01
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użytecznoś-

ci publicznej na podłożu gruntowym

(17.75*8.75+6.42*2.10-0.43*1.19-0.62*1.00-0.25*0.25)*0.15
	m3
m3
	25.140
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.140

	27

d.1
	KNR-W 2-02

1101-01
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

(17.75*8.75+6.42*2.10-0.43*1.19-0.62*1.00-0.25*0.25)*0.15
	m3
m3
	25.140
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.140

	2
	
	STAN  SUROWY

	28

d.2
	KNR-W 2-02

0604-01
	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław funda- mentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

(18.26*2+8.75*2+2.10*2)*0.25
	m2
m2
	14.555
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.555

	29

d.2
	KNR-W 2-02

0105-01

otwory
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł kratówek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

(18.26*2+8.75*2+2.10*2)*3.01

-(1.20*1.50*8+1.00*1.50*2+2.00*2.40*2+1.20*2.40+1.00*2.40)
	m2
m2
m2
	175.242

-32.280
	

	
	
	
	
	RAZEM
	142.962


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	30

d.2
	KNR-W 2-02

0132-01
	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

11
	szt

szt
	11.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.000

	31

d.2
	KNR-W 2-02

0132-02
	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

3
	szt

szt
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	32

d.2
	KNR-W 2-02

0132-05
	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych

1.50*2*8+1.50*2*2+2.40*2*2+1.50*2*2
	m

m
	45.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45.600

	33

d.2
	KNR-W 2-02

0208-01
	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

0.25*0.25*3.01
	m3
m3
	0.188
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.188

	34

d.2
	KNR-W 2-02

0210-01
	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowa- niem pompy do betonu

6.90*0.25*0.40
	m3
m3
	0.690
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.690

	35

d.2
	KNR-W 2-02

0212-12
	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

(18.26*2+8.75*2+2.10*2)*0.25*0.30
	m3
m3
	4.367
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.367

	36

d.2
	KNR-W 2-02

0259-01
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

3.00/0.15*(0.25*4)*0.23/1000+6.90/0.15*(0.25*2+0.40*2)*0.23/1000+58.22/0.25* (0.25*2+0.30*2)*0.23/1000
	t

t
	0.077
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.077

	37

d.2
	KNR-W 2-02

0259-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

(3.25*4+6.90*6)*0.900/1000+58.22*4*0.900/1000
	t

t
	0.259
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.259

	38

d.2
	KNR-W 2-02

0128-05
	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych

7.18*5+6.94*8
	m

m
	91.420
	

	
	
	
	
	RAZEM
	91.420

	39

d.2
	KNR-W 2-02

0129-02
	Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami grubości 1/2 ceg.

(1.19+0.43)*2*7.18+(0.62+1.00)*2*6.94
	m2
m2
	45.749
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45.749

	40

d.2
	KNR-W 2-02

0405-04
	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 12 m ( wsp do RMS =

1,25 - dach wielospadowy )

95.93+37.06+72.55+10.91+23.38+10.91+37.06
	m2
m2
	287.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	287.800

	41

d.2
	KNR K-05

0102-01
	Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach.

95.93+37.06+72.55+10.91+23.38+10.91+37.06
	m2
m2
	287.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	287.800

	42

d.2
	KNR K-05

0104-06
	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm

95.93+37.06+72.55+10.91+23.38+10.91+37.06
	m2
m2
	287.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	287.800

	43

d.2
	NNRNKB

202 0541-02

pas pod i

nad rynnowy

kosze
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

67.52*(0.50+0.70)

6.87*2*1.20
	m2
m2
m2
	81.024

16.488
	

	
	
	
	
	RAZEM
	97.512

	44

d.2
	NNRNKB

202 0421-01
	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych

95.93+37.06+72.55+10.91+23.38+10.91+37.06
	m2
m2
	287.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	287.800

	45

d.2
	NNRNKB

202 0421-02
	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej

67.52
	m

m
	67.520
	

	
	
	
	
	RAZEM
	67.520

	46

d.2
	KNR-W 2-02

0524-02
	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm

67.52
	m

m
	67.520
	

	
	
	
	
	RAZEM
	67.520

	47

d.2
	KNR-W 2-02

0524-03
	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe

5
	szt

szt
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	48

d.2
	KNR-W 2-02

0531-04
	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm

5*3.60
	m

m
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	49

d.2
	NNRNKB

202 0535-03
	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powle- kaną dachówkową na łatach

95.93+37.06+72.55+10.91+23.38+10.91+37.06
	m2
m2
	287.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	287.800

	50

d.2
	NNRNKB

202 0539-01
	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów

8.66*4+9.00+6.88*2
	m

m
	57.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	57.400

	51

d.2
	KNR-W 2-02

0410-01
	Deskowanie pasa dolnego z tarcicy nasyconej

226.10
	m2
m2
	226.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	226.100

	52

d.2
	KNR K-05

0102-01
	Mocowanie folii paroizolacyjnej

226.10
	m2
m2
	226.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	226.100

	53

d.2
	KNR-W 2-02

0612-03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm

226.10
	m2
m2
	226.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	226.100

	54

d.2
	KNR-W 2-02

0612-04
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa 10 cm

226.10
	m2
m2
	226.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	226.100

	55

d.2
	KNR-W 2-02

0902-01

z.sz. 5.7.

9911-03
	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

(balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2 - kominy

(1.19+0.43)*2*3.97+(0.62+1.00)*2*3.72
	m2
m2
	24.916
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.916

	56

d.2
	KNR AT-31

0501-04
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy baranek 3mm -wykonany ręcznie na ko- minach

(1.19+0.43)*2*1.50+(0.62+1.00)*2*1.50
	m2
m2
	9.720
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.720

	57

d.2
	KNR AT-31

0602-01
	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie.

9.72
	m2
m2
	9.720
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.720

	58

d.2
	KNR-W 2-02

0220-05
	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm

1.29*0.53+1.10*0.72
	m2
m2
	1.476
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.476

	3
	
	STAN WYKOŃCZENIOWY  WEWNĘTRZNY

	59

d.3
	KNR-W 2-02

0606-01
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  2 X

Krotność = 2

17.75*8.75+6.42*2.10
	m2
m2
	168.795
	

	
	
	
	
	RAZEM
	168.795

	60

d.3
	KNR-W 2-02

0126-02

ściany

otwory
	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.

(8.75+3.05+2.40+1.60+6.40+1.90+2.00+1.45+3.20+3.00+4.20+1.20+1.20+4.70+

2.50+5.60)*3.30

-(1.00*2.10*2+1.00*1.00+0.80*2.10+0.99*2.00+0.90*2.10+1.00*2.10*2+0.90*2.10*2+

1.00*2.10+1.50*2.40*2)
	m2
m2
m2
	175.395

-28.030
	

	
	
	
	
	RAZEM
	147.365

	61

d.3
	KNR-W 2-02

0132-05
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych na ściankach działowych

1.20*13+1.80*2
	m

m
	19.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.200

	62

d.3
	KNR-W 2-02

0132-02
	Otwory na drzwi

15
	szt

szt
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	63

d.3
	KNR-W 2-02

0608-02
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons- trukcji na zaprawie gr. 10 cm

161.46
	m2
m2
	161.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.460

	64

d.3
	KNR-W 2-02

1104-02
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko

161.46
	m2
m2
	161.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.460


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	65

d.3
	KNR-W 2-02

1104-03
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 4 cm

Krotność = 2

161.46
	m2
m2
	161.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.460

	66

d.3
	KNR-W 2-02

1116-07
	Posadzki cementowe  - dopłata za zbrojenie siatką stalową

161.46
	m2
m2
	161.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.460

	67

d.3
	KNR 0-19

1023-10

okno O1 (120x150)

okno O2 (100x150)
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2   (Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmocnio- nych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,10

W/m2?K, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wyposażone w nawiewniki hi- grosterowane.)

1.20*1.50*8

1.00*1.50*2
	m2
m2
m2
	14.400

3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.400

	68

d.3
	KNR 0-19

1023-11

okno O3 (200x240)
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2   (Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmoc- nionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,

10 W/m2?K, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wyposażone w nawiewniki hi- grosterowane.)

2.00*2.40*1
	m2
m2
	4.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.800

	69

d.3
	KNR 0-19

1023-12

drzwi Dz2 (120x240)

drzwi Dz3 (100x240)
	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia  ( Drzwi zewnętrzne z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2?K. )

1.20*2.40*1

1.00*2.40*1
	m2
m2
m2
	2.880

2.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.280

	70

d.3
	KNR 0-19

1023-12

drzwi

Dz1(200x240

)
	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia  ( Drzwi zewnętrzne z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2?K. Szkło bezpieczne  klasyP2 )

2.00*2.40*1
	m2
m2
	4.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.800

	71

d.3
	KNR-W 2-02

0803-03

ściany dzia- łowe

ściany nośne

obmurowanie kominów

słup
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

147.365*2

(18.26*2+8.75*2+2.10*2)*3.30-(1.20*1.50*8+1.00*1.50*2+2.00*2.40*2+1.20*2.40+

1.00*2.40)

(1.19+0.43)*2*7.18+(0.62+1.00)*2*6.94-((1.19+0.43)*2*3.97+(0.62+1.00)*2*3.72)

0.25*3.30*4
	m2
m2
m2
m2
m2
	294.730

159.846

20.833

3.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	478.709

	72

d.3
	KNR-W 2-02

0803-06
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach

6.42*(0.40+0.25+0.40)
	m2
m2
	6.741
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.741

	73

d.3
	KNR 2-02

2007-03
	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

161.46
	m2
m2
	161.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.460

	74

d.3
	KNR 2-02

2006-04
	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach

GKF EI-30

161.46
	m2
m2
	161.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.460

	75

d.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 110

cm szt. 2
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 120 cm

w ścianach z cegieł

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	76

d.3
	KNR-W 4-01

0323-03

analogia

długość 130

cm szt. 8
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego długości 120 cm

w ścianach z cegieł

8
	szt.

szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	77

d.3
	NNRNKB

202 0837-04

pom. 5

pom. 6

pom. 8

pom. 9

pom. 10

pom. 11
	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej " do wysokości 2,10m

(2.75+1.60)*2*2.10-1.00*2.10

(1.48+1.45+1.15+2.55)*2*2.10-0.9*2.10*2-1.0*2.10

(1.59+2.25)*2*2.10-1.0*1.0-0.99*2.10-0.80*2.10

(4.68+3.36)*2*2.10-1.0*2.10*2-0.99*2.10-0.80*2.10

(1.91+1.59)*2*2.10-1.0*2.10*2

(1.15+1.05+1.15+1.15)*2*2.10-1.0*2.1-0.90*2.10*2
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	16.170

21.966

11.369

25.809

10.500

13.020
	

	
	
	
	
	RAZEM
	98.834

	78

d.3
	NNRNKB

202 2013-01

tynki na ścia- nach

płytki na

ścianach
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

478.709

-98.834
	m2
m2
m2
	478.709

-98.834
	

	
	
	
	
	RAZEM
	379.875

	79

d.3
	NNRNKB

202 2015-01

podciąg
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podciągach

6.42*(0.40+0.25+0.40)
	m2
m2
	6.741
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.741

	80

d.3
	NNRNKB

202 0933-02

pom.1 i 2
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(6.42+4.50)*2*1.60-1.50*1.60*2-1.0*2.16-2.00*1.60
	m2
m2
	24.784
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.784

	81

d.3
	KNR-W 2-02

1510-03

gładzie

tynk mozai- kowy

podciąg
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gip- sowych z gruntowaniem

379.875

-24.784

6.42*(0.40+0.25+0.40)
	m2
m2
m2
m2
	379.875

-24.784

6.741
	

	
	
	
	
	RAZEM
	361.832

	82

d.3
	KNR-W 2-02

1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso- wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

161.46
	m2
m2
	161.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.460

	83

d.3
	NNRNKB

202 2808-05
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

161.46
	m2
m2
	161.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.460

	84

d.3
	NNRNKB

202 2809-03
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej

w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

35.10+15.33+10.47+19.09+7.50+7.12-1.00*5-1.50*2*2
	m

m
	83.610
	

	
	
	
	
	RAZEM
	83.610

	85

d.3
	KNR 0-19

1024-08

D1  ( 150 x

240 ) szt. 2
	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych przeszklonych, dwuskrzydłowych z ościeżnicą

o podwyższonej jakości.

1.50*2.40*2
	m2
m2
	7.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.200

	86

d.3
	KNR 0-19

1024-06

D2  (100 x

210 ) szt. 2
	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z ościeżnicą

o podwyższonej jakości.

1.00*2.10*2
	m2
m2
	4.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.200

	87

d.3
	KNR 0-19

1024-06

Ds1 ( 100 x

210 ) szt. 2

Ds2 ( 90 x

210 ) szt. 2
	Montaż drzwi płytowych pełnych o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W dolnej częś-

ci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niŜ 0,022m2.

1.00*2.10*2

0.90*2.10*2
	m2
m2
m2
	4.200

3.780
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.980

	88

d.3
	KNR 0-19

1024-06

Ds3 ( 100 x

210 ) szt. 2

Ds4 ( 90 x

210 ) szt. 1
	Montaż drzwi płytowych pełnych harmonijkowych o podwyższonej jakości z ościeżni- cą. W dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2.

1.00*2.10*2

0.90*2.10*1
	m2
m2
m2
	4.200

1.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.090

	89

d.3
	KNR 0-19

1024-10

analogia
	Montaż drzwi wewnętrznych w WC męskim
1.15*2.10
	m2
m2
	1.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.800

	90

d.3
	KNR 0-19

1023-01
	Montaż okienka podawczego

1.00*1.00
	m2
m2
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	4
	
	ELEWACJA

	91

d.4
	KNR AT-31

0101-05

ściany

okna

drzwi ze- wnetrzne
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach

(18.25+9.25+2.10)*2*3.30

-(1.20*1.50*8+1.00*1.50*2+2.00*2.40)

-(2.00*2.40+1.20*2.40+1.00*2.40)
	m2
m2
m2
m2
	195.360

-22.200

-10.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	163.080

	92

d.4
	KNR AT-31

0704-02
	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

163.080
	m2
m2
	163.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	163.080

	93

d.4
	KNR AT-31

0101-06
	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

163.080
	m2
m2
	163.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	163.080

	94

d.4
	KNR AT-31

0102-01

okna

drzwi
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach

((1.20+1.50*2)*8+(1.00+1.50*2)*2+(2.00+2.40*2)*1)*0.15

(2.00+2.40*2)*0.15+(1.20+2.40*2)*0.15+(1.00+2.40*2)*0.15
	m2
m2
m2
	7.260

2.790
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.050

	95

d.4
	KNR AT-31

0102-04
	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach

10.050
	m2
m2
	10.050
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.050

	96

d.4
	KNR AT-31

0702-01

okna

drzwi

narożniki

ścian
	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

(1.20+1.50*2)*8+(1.00+1.50*2)*2+(2.00+2.40*2)*1

(2.00+2.40*2)+(1.20+2.40*2)+(1.00+2.40*2)

3.30*6
	m

m

m

m
	48.400

18.600

19.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	86.800

	97

d.4
	KNR AT-31

0501-01

ściany
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

163.080
	m2
m2
	163.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	163.080

	98

d.4
	KNR AT-31

0501-02
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach

10.050
	m2
m2
	10.050
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.050

	99

d.4
	KNR AT-31

0505-01

cokół  50 cm
	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny  -wykonany ręcznie; - gruntowanie

(18.25+9.25+2.10)*2*0.50
	m2
m2
	29.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.600

	100

d.4
	KNR AT-31

0505-03

cokół  50 cm
	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny   -wykonany ręcznie na ścianach

(18.25+9.25+2.10)*2*0.50
	m2
m2
	29.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.600

	101

d.4
	KNR AT-31

0501-03
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy baranek 3 mm  -wykonany ręcznie na

ścianach

163.080-29.60
	m2
m2
	133.480
	

	
	
	
	
	RAZEM
	133.480

	102

d.4
	KNR AT-31

0501-04
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy baranek 3mm -wykonany ręcznie na ościeżach

10.050
	m2
m2
	10.050
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.050

	103

d.4
	KNR AT-31

0707-05
	Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe 15x5

(1.50+1.80)*2*9+(1.30+1.80)*2*3+2.70*4+2.30*2+2.55*4+1.30+1.50
	m

m
	106.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	106.400

	104

d.4
	KNR AT-31

0602-01

ściany i ościeża

profile
	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące

133.48+10.50

106.40*(0.15+0.10)
	m2
m2
m2
	143.980

26.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	170.580

	105

d.4
	NNRNKB

202 0541-02
	Montaż parapetów zewnętrznych

(1.20*8+1.00*2+2.00*1)*0.25
	m2
m2
	3.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.400

	106

d.4
	KNR-W 2-02

2605-01

okap
	Podbitka okapu  i sufitu nad wejściem  "SIDING" z elementów winylowych

60.32*0.90+0.90*0.90*4
	m2
m2
	57.528
	

	
	
	
	
	RAZEM
	57.528


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	1.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 120 cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	8.0000
	
	8.0000
	
	
	

	2.
	parapet wykonany z konglomeratu marmurowe- go dł. 110 cm szer. 35 cm gr. 3 cm
	szt
	2.0000
	
	2.0000
	
	
	

	3.
	grunt pod tynk mozaikowy
	kg
	6.1960
	
	6.1960
	
	
	

	4.
	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr

12-14 mm
	kg
	524.2800
	
	524.2800
	
	
	

	5.
	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm
	kg
	184.3680
	
	184.3680
	
	
	

	6.
	Blacha stalowa powlekana, płaska z folią ochron- ną gr. 0,5 mm na obróbki, powłoka poliester standard
	m2
	429.1898
	
	429.1898
	
	
	

	7.
	ścianki systemowe sanitarne
	m2
	2.4150
	
	2.4150
	
	
	

	8.
	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z ościeżnicą o podwyższonej jakości.
	m2
	4.2000
	
	4.2000
	
	
	

	9.
	Drzwi wewnętrzne płytowe przeszklone z oścież- nicą o podwyższonej jakości.
	m2
	7.2000
	
	7.2000
	
	
	

	10.
	Drzwi płytowe pełne o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W dolnej części otwory o sumarycz- nym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2.
	m2
	7.9800
	
	7.9800
	
	
	

	11.
	Drzwi płytowe pełne harmonijkowe o podwyższo- nej jakości z ościeżnicą. W dolnej części otwory

o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,

022m2.
	m2
	6.0900
	
	6.0900
	
	
	

	12.
	Kształtownik stalowy profil U
	kg
	85.5738
	
	85.5738
	
	
	

	13.
	zawiesia do kształtowników C-100x075
	szt.
	581.2560
	
	581.2560
	
	
	

	14.
	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
	kg
	419.7960
	
	419.7960
	
	
	

	15.
	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	kg
	22.1716
	
	22.1716
	
	
	

	16.
	gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	215.2478
	
	215.2478
	
	
	

	17.
	gwoździe papowe ocynkowane
	kg
	0.5753
	
	0.5753
	
	
	

	18.
	Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm
	m2
	164.6892
	
	164.6892
	
	
	

	19.
	wkręty do płyt gipsowych
	kg
	5.1829
	
	5.1829
	
	
	

	20.
	Wkręty samowiercące do drewna 4,8x35 mm ocynkowane lakierowane
	szt
	1677.2064
	
	1677.2064
	
	
	

	21.
	Wkręty samowiercące do metalu 5,5x32 mm ocynkowane
	szt
	470.2030
	
	470.2030
	
	
	

	22.
	kotwy stalowe
	szt.
	315.9088
	
	315.9088
	
	
	

	23.
	uchwyty rynnowe
	szt
	135.0400
	
	135.0400
	
	
	

	24.
	uchwyty do rur spustowych
	szt
	10.0800
	
	10.0800
	
	
	

	25.
	silikon
	dm3
	1.8448
	
	1.8448
	
	
	

	26.
	Pianka poliuretanowa
	kg
	17.3836
	
	17.3836
	
	
	

	27.
	masa szpachlowa dyspersyjna
	kg
	26.6000
	
	26.6000
	
	
	

	28.
	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyj- nej
	kg
	484.3800
	
	484.3800
	
	
	

	29.
	Farba emuls. akryl. strukturalna-wewnętrzna- zmywalna
	dm3
	141.6838
	
	141.6838
	
	
	

	30.
	farba akrylowa kolor hydrofobowa
	kg
	90.1500
	
	90.1500
	
	
	

	31.
	klej kostny
	kg
	0.8073
	
	0.8073
	
	
	

	32.
	klej dyspersyjny
	kg
	106.4000
	
	106.4000
	
	
	

	33.
	zaprawa klejąca - do styropianu
	kg
	1736.5480
	
	1736.5480
	
	
	

	34.
	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, również na powierzchnie stare, opak. 25 kg
	kg
	1220.0877
	
	1220.0877
	
	
	

	35.
	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm
	m2
	405.1080
	
	405.1080
	
	
	

	36.
	folia fundamentowa wytłaczana 0,4 mm ( kubeł- kowa )
	m2
	45.1308
	
	45.1308
	
	
	

	37.
	Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)
	m3
	16.9533
	
	16.9533
	
	
	

	38.
	Panele winylowe typu siding (białe)
	m2
	59.2538
	
	59.2538
	
	
	

	39.
	Płyty styrop.frez.EPS 70-040 (PS-E FS 15)
	m3
	28.6371
	
	28.6371
	
	
	

	40.
	Okna z PCV z profili czterokomorowych wzmoc- nionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,10 W/m2?K, dla całego okna - U = 1,80 W/m2xK. Okna wypo-

sażone w nawiewniki higrosterowane.
	m2
	22.2000
	
	22.2000
	
	
	

	41.
	Drzwi zewnętrzne z wzmocnionych profili cztero- komorowych PCV

o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2?K.
	m2
	5.2800
	
	5.2800
	
	
	

	42.
	Drzwi zewnętrzne z wzmocnionych profili cztero- komorowych PCV

o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2?K. Szkło bezpieczne  kla- syP2
	m2
	4.8000
	
	4.8000
	
	
	

	43.
	okno podawcze
	m2
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	44.
	rynny dachowe pcw 150 mm
	m
	70.2208
	
	70.2208
	
	
	

	45.
	rury spustowe pcw 110 mm
	m
	18.1800
	
	18.1800
	
	
	

	46.
	leje spustowe pcw
	szt.
	5.0000
	
	5.0000
	
	
	

	47.
	uszczelki gumowe
	kpl.
	39.1616
	
	39.1616
	
	
	


BRZUSTÓW_PR
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	48.
	profil narożnikowy aluminiowy z wtopioną siatką

z włókna szklanego 10x10 cm
	m
	101.5560
	
	101.5560
	
	
	

	49.
	profil styropianowy  15 x 5
	m
	117.0400
	
	117.0400
	
	
	

	50.
	łączniki rozporowe kpl.
	szt.
	241.6176
	
	241.6176
	
	
	

	51.
	Piasek zwykły
	m3
	0.5966
	
	0.5966
	
	
	

	52.
	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
	m3
	50.6174
	
	50.6174
	
	
	

	53.
	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
	t
	0.1174
	
	0.1174
	
	
	

	54.
	gips budowlany szpachlowy
	t
	0.1637
	
	0.1637
	
	
	

	55.
	Gips szpachlowy
	kg
	69.7656
	
	69.7656
	
	
	

	56.
	Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
	m2
	167.9184
	
	167.9184
	
	
	

	57.
	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
	szt
	9508.3786
	
	9508.3786
	
	
	

	58.
	Cegła kratówka K-2,25x12x14cm,kl.15
	szt
	7062.3228
	
	7062.3228
	
	
	

	59.
	Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0 cm
	szt
	374.8220
	
	374.8220
	
	
	

	60.
	Belka nadprożowa L19
	m
	66.0960
	
	66.0960
	
	
	

	61.
	zaprawa klejowa - sucha mieszanka
	kg
	713.3245
	
	713.3245
	
	
	

	62.
	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka
	kg
	1817.9715
	
	1817.9715
	
	
	

	63.
	bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm
	szt.
	685.9414
	
	685.9414
	
	
	

	64.
	bloczki betonowe 25x12x14 cm
	szt.
	438.8902
	
	438.8902
	
	
	

	65.
	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
	kg
	159.6870
	
	159.6870
	
	
	

	66.
	Roztwór asfaltowy do gruntowania
	kg
	15.9687
	
	15.9687
	
	
	

	67.
	emulsja asfaltowa izolacyjna
	kg
	80.7040
	
	80.7040
	
	
	

	68.
	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
	m2
	122.4267
	
	122.4267
	
	
	

	69.
	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm
	m2
	474.8100
	
	474.8100
	
	
	

	70.
	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	kg
	135.5088
	
	135.5088
	
	
	

	71.
	Beton zwykły C8/10 (B-10)
	m3
	4.6844
	
	4.6844
	
	
	

	72.
	Beton zwykły B-15 (C12/15)
	m3
	25.8942
	
	25.8942
	
	
	

	73.
	Beton zwykły C20/25 (B-25)
	m3
	21.1945
	
	21.1945
	
	
	

	74.
	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80
	m3
	0.1068
	
	0.1068
	
	
	

	75.
	cienkowarstwowa mozaikowa masa dekoracyjna

- akrylowa (gr. 1,2-1,8 mm)
	kg
	111.5280
	
	111.5280
	
	
	

	76.
	masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 3

mm
	kg
	383.1250
	
	383.1250
	
	
	

	77.
	masa tynkarska mozaikowa
	kg
	162.8000
	
	162.8000
	
	
	

	78.
	zaprawa cementowo-wapienna M2
	m3
	12.2403
	
	12.2403
	
	
	

	79.
	Zaprawa cementowo-wapienna M-4
	m3
	1.3107
	
	1.3107
	
	
	

	80.
	zaprawa cementowo-wapienna M7
	m3
	4.4534
	
	4.4534
	
	
	

	81.
	Zaprawa cementowa M-7
	m3
	13.0390
	
	13.0390
	
	
	

	82.
	Zaprawa cementowa M-12
	m3
	11.1377
	
	11.1377
	
	
	

	83.
	grunt uniwersalny - UniversalGrund
	kg
	50.6825
	
	50.6825
	
	
	

	84.
	Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm
	m2
	179.2634
	
	179.2634
	
	
	

	85.
	Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm
	m2
	108.7174
	
	108.7174
	
	
	

	86.
	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
	m3
	0.5103
	
	0.5103
	
	
	

	87.
	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	m3
	0.2400
	
	0.2400
	
	
	

	88.
	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III
	m3
	6.3308
	
	6.3308
	
	
	

	89.
	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.II
	m3
	5.3963
	
	5.3963
	
	
	

	90.
	Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II
	m3
	1.4964
	
	1.4964
	
	
	

	91.
	siatka z włókna szklanego
	m2
	249.9114
	
	249.9114
	
	
	

	92.
	Taśma spoinowa papierowa perforowana
	m
	203.1167
	
	203.1167
	
	
	

	93.
	Drewno na stemple okrągłe korowane
	m3
	0.0702
	
	0.0702
	
	
	

	94.
	drewno opałowe
	kg
	223.5200
	
	223.5200
	
	
	

	95.
	śruby podkładki i nakrętki
	kg
	25.1825
	
	25.1825
	
	
	

	96.
	łączniki do mocowania izolacji termicznej TFIX-8 (Ř 8 mm)
	szt.
	1234.2470
	
	1234.2470
	
	
	

	97.
	wkręty samogwintujące typu SW do blach
	szt.
	2429.7700
	
	2429.7700
	
	
	

	98.
	Gąsior do blach dachówkowych -  dł. krycia 2,0

m, powłoka poliester
	szt
	30.4220
	
	30.4220
	
	
	

	99.
	uszczelki
	m
	118.2440
	
	118.2440
	
	
	

	100.
	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
	kg
	50.2830
	
	50.2830
	
	
	

	101.
	folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna
	m2
	316.5800
	
	316.5800
	
	
	

	102.
	folia paroizolacyjna
	m2
	248.7100
	
	248.7100
	
	
	

	103.
	łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm
	m3
	0.4317
	
	0.4317
	
	
	

	104.
	materiały pomocnicze
	zł
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	


Słownie:






