[image: image3.jpg]BP-2 w3 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
18 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) - wylacznik prob.
d.2/1305-01 nadpradowy |
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - pomiar
d.2{1301-02 obwody pompowe
pomiar 2,000
RAZEM 2,000
21/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych - obwody czujnikow i awarii  pomiar
d.2{1307-01
5 pomiar | 5,000
RAZEM 5,000]
o o

Norma PRO Warsia 4 01 Marac 2003 ¢




[image: image1.jpg]Nr 3401-2/2010

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIE]J SCOWOSCIACH
BEDKOW, ROSOCHA, WYKNO, RUDNIK

PRZEDMIAR RQBOT — ZASILANIE I STEROWANIE
POMPOWNI SCIEKOW KOMUNALNYCH BP-2




[image: image2.jpg]BP-2 w3 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WLZ kablowa
1 KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 m3
d.10701-02
3*0,2*0,8 m3 0,480
RAZEM 0,480
2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1 0706-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x10 m
d.1 0707-02 | |
2 m 2,000/
| I RAZEM | 2,000
4 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa AROT DVK- 'm |
d.10705-01 3110 (od zbiornika pompowni do rozdzielnicy RZS) + rura ostonowa na kolizji ‘
|12+2 m 4,000
| RAZEM 4,000
5 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.10702-02 |
13*0,2*0.8 m3 0,480
| RAZEM 0,480
6 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach, skrzynkach lub ka- 'm |
d.1.0713-02 |natach zamknigtych - YKY 5x10
12+1,5 m 3,500
RAZEM 3,500
7 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 5x10
2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
8 KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 16 mmz2 pod zaciski szt.zyt |
d.1/1203-04 lub bolce
10 szt.zyt 10,000
| RAZEM 10,000
9/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-03 pierwszy) |
| 1 pomiar 1,000/
| | RAZEM 1,000
101KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. |
d.1/1302-04
! 1 ode. | 1,000
| | RAZEM 1,000
2| Rozdzielnica RZS e B
11|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- szt. |
d.2i0403-03 brykowanym
| 1 szt. 1,000
[ RAZEM 1,000
12]KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- szt.
d.2/0403-03 brykowanym - analogicznie - montaz obudowy na przygotowanej konstrukcji
dla zabezpieczen zalicznikowych
1 szt. | 1,000
| RAZEM 1,000
13/ KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- 'm |
d.2/0603-03 wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
| 3,5 m | 3,500
| RAZEM 3,500
14 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il 'm
d.2 0605-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
15 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w ciaggach m
d.2/0208-06 wielokrotnych na konstrukcji metalowej - analogicznie przewody od pomp i
czujnikdw weiggane w rure od zbiornika pompowni do rozdzielnicy RZS (prze-
wody w dostawie fabrycznej urzadzen i elementow pompowni)
(2+3+1)*3,5 m 21,000
RAZEM 21,000
16 KNNR 5 Roziacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2/0407-04 cach - wytacznik nadpradowy S-304 C10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) - tablicy RZS szt. |
d.2/1304-01 |
| 1 szt. | 1,000
| RAZEM ! 1,000





